TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ

GIAO THỨC VÀ MẠNG MÁY TÍNH

THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIỆP CÓ HAI CHI NHÁNH

Người hướng dẫn: THẦY TS. TRƯƠNG ĐÌNH TÚ

Người thực hiện: Ngô Hữu Lễ - 51800571

Phạm Nhật Anh - 51900646

Khóa     :  22, 23

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tập thể nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Công nghệ thông tin trường đại học Tôn Đức Thắng đã tạo điều kiện cho chúng em được tham gia học tập môn học này. Ngoài ra khoa còn tạo điều kiện để chúng em có cơ hội hoàn thành môn học một cách tốt nhất.

Tiếp theo, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trương Đình Tú, giảng viên bộ môn Công nghệ phần mềm đã hướng dẫn, chỉ dạy chúng em trong suốt quá trình học và hoàn thành bài báo cáo này. Và bên cạnh đó, chúng em cũng xin cảm ơn đến thầy cô giảng viên tại trường, đặt biệt là  các giảng viên trong trong khoa Công Nghệ Thông Tin đã dạy chúng em nhiều kiến thức cơ bản, thiết yếu và trang bị cho chúng em một lượng tri thức trong suốt quá trình học cũng như trong quá trình làm bài báo cáo.

Cuối cùng em xin chúc khoa Công nghệ thông tin trường đại học Tôn Đức Thắng và thầy Trương Đình Tú có thật nhiều sức khỏe để có thể góp phần cống hiến cho sự phát triển khoa Công nghệ thông tin trường đại học Tôn Đức Thắng cũng như truyền đạt thật nhiều kiến thức đến sinh viên chúng em.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

#### Chúng tôi xin cam đoan đây là báo cáo nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của thầy Trương Đình Tú. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

#### Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Phạm Nhật Anh

Ngô Hữu Lễ

| Mục lục |  |
| --- | --- |
| DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT | i |
| DANH MỤC HÌNH VẼ | iv |
| DANH MỤC BẢNG BIỂU | v |
| TÓM TẮT | vi |
| CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT | 1 |
| 1.1 Giới thiệu đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 1.2 Mô tả đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 1.3 Khảo sát thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| CHƯƠNG 2 - MÔ HÌNH HỆ THỐNG | 4 |
| 2.1 Sơ đồ luận lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2.2 Sơ đồ vật lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2.3 Sơ đồ lắp đặt tủ Rack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| CHƯƠNG 3 - THÔNG TIN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH HỆ THỐNG | 7 |
| 3.1 Thông tin kết nối port trong hệ thống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 3.2 Thông tin VLAN, Interface VLAN trong hệ thống . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 3.3 Thông tin thiết kế quy hoạch địa chỉ IP Planning . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| CHƯƠNG 4 - CẤU HÌNH HẠ TẦNG | 30 |
| 4.1 Cấu hình Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 4.1.1 Khu vực Router biên và Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 4.1.2 Khu vực Quận 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 4.1.3 Khu vực Thủ Đức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |

  - Định tuyến động IPv4 và IPv6	37

    - Router biên và Internet	37

    - Khu vực Quận 7	43

    - Khu vực Thủ Đức	50

  - Cấu hình khu vực DMZ	55

    - DNS Server	55

    - WEB Server	57

    - Mail Server	60

    - FTP Server	62

    - RADIUS Server	65

    - NTP Server	69

    - Syslog Server	70

  - Cấu hình VLAN VÀ VTP	70

    - Khu vực Quận 7	70

    - Khu vực Thủ Đức	74

  - Cấu hình WLC và Light Access Point	77

  - Cấu hình DHCPv4 và DHCPv6	83

    - Khu vực Quận 7	83

    - Khu vực Thủ Đức	87

  - Cấu hình DHCP Snooping	90

    - Khu vực Quận 7	90

    - Khu vực Thủ Đức	95

  - Cấu hình Ethernet-Channel	97

    - Khu vực Quận 7	97

    - Khu vực Thủ Đức	100

  - Cấu hình Spanning Tree	102

    - Khu vực Quận 7	102

    - Khu vực Thủ Đức	103

  - Cấu hình HSRP	104

    - Khu vực Quận 7	104

    - Khu vực Thủ Đức	107

  - Cấu hình Firewall ASA	108

    - Khu vực Quận 7	108

    - Khu vực Thủ Đức	112

  - Cấu hình Access Control List	114

    - Khu vực Quận 7	114

    - Khu vực Thủ Đức	115

  - Cấu hình Port Security	115

    - Khu vực Quận 7	115

    - Khu vực Thủ Đức	119

  - Cấu hình SSH access	122

    - Khu vực Quận 7	122

    - Khu vực Thủ Đức	124

  - Cấu hình NTP, Syslog	126

  - Cấu hình VPN-IPSec	126

  - Cấu hình NAT	132

  - Qos Concept	135

  - Chương trình demo	137

    - Kiểm tra DHCP	137

    - Kiểm tra gửi gói tin	138

    - Kiểm tra ACL	140

    - Kiểm tra dịch vụ NTP và Syslog	145

    - Kiểm tra backup	146

    - Kiểm tra Wifi	149

    - Kiểm tra Port Security	151

    - Kiểm tra SSH Access	152

    - Kiểm tra VPN-IPsec	154

    - Kiểm tra NAT	154

    - Kiểm tra QoS Concept	157

CHƯƠNG 5 - KẾT LUẬN	159

TÀI LIỆU THAM KHẢO	160

PHỤ LỤC	161

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

#### WLAN		Wireless Local Area Network VLAN	Virtual Local Area Network WLC	Wireless Lan Controller

#### DNS	Domain Name System HTTP	Hypertext Transfer Protocol IP	Internet Protocol

#### OSPF	Open Shortest Path First HSRP	Hot Standby Router Protocol

#### DHCP		Dynamic Host Configuration Protocol ACL	Access Control List

#### FTP	File Transfer Protocol

#### STP	Spanning Tree Protocol

#### NTP	Network Time Protocol

#### VC	Virtual Circuit

#### PVC	Permanent Virtual Circuit

Danh sách hình vẽ

#### Hình 2.1	Sơ đồ luận lý	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .	4

#### Hình 2.2	Sơ đồ vật lý   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .	5

#### Hình 2.3	Sơ đồ tủ Rack  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .	6

#### Hình 4.1	Khu vực Router biên và Internet	30

#### Hình 4.2	Đăng ký 2 tên miền cho hai trụ sở	55

#### Hình 4.3	Cấu hình địa chỉ Ipv4 và Ipv6 cho DNS Server	56

#### Hình 4.4	Cấu hình địa chỉ Ipv4 và Ipv6 cho Web Server trụ sở Quận 7	57

#### Hình 4.5	Bật dịch vụ HTTP	58

#### Hình 4.6	Truy cập đến trang web thành công.	59

#### Hình 4.7	Đăng ký tên miền bằng địa chỉ public	59

#### Hình 4.8	Bật dịch vụ Mail Server	60

#### Hình 4.9	Cấu hình email cho máy phòng Hành chính.	60

#### Hình 4.10  Cấu hình email cho máy phòng Du lịch nội địa	61

#### Hình 4.11 Gửi email từ phòng du lịch nội địa đến phòng hành chính thành công 61 Hình 4.12  Cấu hình Ipv4 và Ipv6 cho FTP Server	62

#### Hình 4.13  Bật dịch vụ FTP và tạo tài khoản cho các phòng chức năng	63

#### Hình 4.14  File test.txt vừa tạo tồn tại trên ổ C của máy	63

#### Hình 4.15  Tải file lên server FTP	64

#### Hình 4.16  Các phòng chức năng có thể tải file về máy	64

#### Hình 4.17 Các phòng chức năng ở chi nhánh Thủ Đức cũng có thể đăng nhập

#### vào ftp	65

#### Hình 4.18  Cấu hình Ipv4 và Ipv6 trên Server quận 7.	65

#### Hình 4.19  Bật dịch vụ AAA và tạo các account cho các phòng chức năng	66

#### Hình 4.20  Cấu hình Ipv4 và Ipv6 trên Server Thủ Đức	67

#### Hình 4.21  Bật dịch vụ AAA và tạo các account cho các phòng chức năng	68

#### Hình 4.22  Khởi động và cài đặt dịch vụ NTP	69

#### Hình 4.23  Khởi động dịch vụ Syslog	70

#### Hình 4.24  Tạo tài khoản	77

#### Hình 4.25  Thông tin sau khi tạo	78

#### Hình 4.26  Tạo Interface cho các WLAN	79

#### Hình 4.27  Tạo WLAN ID	80

#### Hình 4.28  Chọn dải IP Radius phù hợp	80

#### Hình 4.29  Tạo AP Group	81

#### Hình 4.30  Cấu hình các LAP phát Wifi cho WLAN	82

#### Hình 4.31  Các PC kết nối wifi thành công	83

#### Hình 4.32  Tạo các Pool DHCP trên Server	84

#### Hình 4.33  Tạo các Pool DHCP trên Server	88

#### Hình 4.34  Các PC lấy DHCPv4 và DHCPv6 thành công	137

#### Hình 4.35  Các VLAN ping với nhau bằng IPv4 thành công	138

#### Hình 4.36  Các VLAN ping với nhau bằng IPv6 thành công	139

#### Hình 4.37  Khách hàng truy cập được web	140

#### Hình 4.38  Khách hàng không truy cập dịch vụ FTP	141

#### Hình 4.39 Khách hàng không thể Telnet/SSH đến các thiết bị trong công ti . 142 Hình 4.40  Khi ping đến OUTSIDE thì cho phép OUTSIDE reply	143

#### Hình 4.41  Nhưng OUTSIDE không thể ping vào trong công ty	144

#### Hình 4.42  Syslog Server ghi lại nhật ký đăng nhập vào các thiết bị	145

#### Hình 4.43  Cấu hình HSRP trên Distribution 1 ở trạng thái acitve	146

#### Hình 4.44  Cấu hình HSRP trên Distribution 1 ở trạng thái stanby	147

#### Hình 4.45 Khi Switch Distribution 1 hoạt  động  bình  thường,  nó  sẽ  chiếm quyền gửi gói tin	148

#### Hình 4.46 Khi Distribution 1 bị hư, Distribution 2 sẽ đứng lên chiếm quyền . 148 Hình 4.47  Khi này các gói tin gửi đi sẽ đi qua Distribution 2	148

#### Hình 4.48  Các thiết bị không dây kết nối wifi thành công	149

| Hình 4.49 | Thiết bị kết nối với WLAN nào thì sẽ nhận DHCP tương ứng . . . | 150 |
| --- | --- | --- |
| Hình 4.50 | Port F0/1 mặc định của máy Lễ tân . . . . . . . . . . . . . . . . . | 151 |
| Hình 4.51 | Port F0/1 khi nối thiết bị khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 152 |
| Hình 4.52 | Phòng Kỹ thuật ở quận 7 có thể truy cập SSH vào các thiết bị ở |  |

#### quận 7	152

#### Hình 4.53 Phòng Kỹ thuật ở quận 7 có thể truy cập SSH vào các thiết bị ở

#### Thủ Đức	153

#### Hình 4.54 Phòng Kỹ thuật ở Thủ Đức có thể truy cập SSH vào các thiết bị ở

#### Thủ Đức	153

#### Hình 4.55 Phòng Kỹ thuật ở Thủ Đức không thể truy cập SSH vào các thiết

| bị ở | quận 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153 |
| --- | --- | --- |
| Hình 4.56 | Hai VLAN hai chi nhánh ping thành công . . . . . . . . . . . . . | 154 |
| Hình 4.57 | Mạng VLAN đi qua tunnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 154 |
| Hình 4.58 | VLAN đi ra OUTSIDE thành công . . . . . . . . . . . . . . . . . | 154 |
| Hình 4.59 | Kiểm tra NAT trên R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 155 |
| Hình 4.60 | Kiểm tra NAT trên R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 155 |
| Hình 4.61 | Kiểm tra NAT trên R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 156 |
| Hình 4.62 | Kiểm tra NAT trên R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 156 |
| Hình 4.63 | kiểm tra QoS của các traffic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 157 |
| Hình 4.64 | kiểm tra QoS của các traffic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 158 |

Danh sách bảng

#### Bảng 1.1	Các thiết bị được sử dụng trong mô hình . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 Bảng 3.1	Thông tin kết nối port trong hệ thống	20

| Bảng 3.2 | Thông tin VLAN, interface VLAN trong hệ thống . . . . . . . . . | 22 |
| --- | --- | --- |
| Bảng 3.3 | Thông tin thiết kế quy hoạch địa chỉ IP planning . . . . . . . . . . | 29 |

TÓM TẮT

Mô hình hệ thống mạng máy tính được thiết kế cho một Doanh nghiệp, cụ thể cho công ty du lịch có trụ sở chính ở TPHCM và hai chi nhánh, một tại Đà Nẵng và một tại Hà Nội. Thiết kế mạng được phân chia thành ba khu riêng biệt, với trụ sở chính bao gồm đầy đủ các phòng chức năng, trong khi hai chi nhánh khác chỉ có một số phòng chức năng cần thiết.

#### Doanh nghiệp có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí  Minh  bao gồm:

#### •      Tầng 1 bao gồm khu lễ tân và nơi phục vụ khách hàng

#### •      Tầng 2 bao gồm các phòng: phòng giám đốc, phó giám đốc, phòng hành chính.

#### •      Tầng 3 bao gồm các phòng: phòng kinh doanh, phòng kế toán.

#### •  	Tầng 4 bao gồm các phòng: phòng nhân sự, phòng kỹ thuật, phòng marketing online.

#### Chi nhánh ở Đà Nẵng và  Hà Nội giống nhau gồm có 2 tầng (1-2).

#### •  	Tầng 1 bao gồm các phòng: phòng tiếp tân, phòng kinh doanh, phòng kế toán

#### •      Tầng 2 bao gồm các phòng: phòng kỹ thuật, phòng hành chính.

#### Khu vực Server được cấu hình IP tĩnh toàn bộ. Dựa vào quy mô văn phòng, nhóm em triển khai phân vùng địa chỉ IP thông qua kĩ thuật chia VLSM đảm bảo tiết kiệm và có khả năng mở rộng. Mỗi phòng chức năng sẽ gán với một vlan để dễ quản trị. Mọi client đều được cấp phát IPv4 và IPv6 động thông qua Switch Layer 3.

#### Mỗi chi nhánh sẽ được lắp đặt một Light Access Point tại các tầng trệt để phát mạng không dây. Các tầng chức năng sẽ được cấp các account được cấp riêng để kết nối tới mạng.

#### Toàn bộ Switch được bảo mật thông qua port security. Trên các Router, cài đặt các lớp bảo mật và cơ chế Access List kết hợp với Firewall. Áp dụng các phương pháp bảo mật đã được học để bảo vệ hệ thống của công ti du lịch.

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT

  - Giới thiệu đề tài

Hệ thống mạng máy tính là yếu tố then chốt cho sự phát triển kinh doanh. Công nghệ ngày càng tiên tiến đòi hỏi hệ thống mạng máy tính phải đảm nhiệm nhiều chức năng như liên lạc, chia sẻ tài liệu, quản lý dữ liệu và tăng hiệu suất làm việc.

Bao gồm quá trình lên kế hoạch và triển khai một hệ thống mạng máy tính trong doanh nghiệp để kết nối các thiết bị, người dùng và tài nguyên mạng, và cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật để truyền tải dữ liệu và thông tin giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Một hệ thống mạng máy tính hiệu quả sẽ giúp tăng năng suất làm việc, tối ưu hóa tài nguyên mạng và giảm thiểu các rủi ro an ninh mạng. Quá trình thiết kế mạng máy tính cho doanh nghiệp thường bao gồm việc phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình mạng, lựa chọn và cấu hình thiết bị mạng, triển khai và kiểm tra hệ thống.

Đề tài “Thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính cho một Doanh nghiệp có trụ sở chính ở TPHCM và 2 chi nhánh (Một ở Đà Nẵng và một ở Hà Nội)” sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống mạng máy tính hiệu quả, phù hợp với nhu cầu kinh doanh và bảo mật thông tin.

  - Mô tả đề tài

Một Doanh nghiệp có 1 trụ sở chính ở TPHCM và 2 chi nhánh bao gồm 1 chi nhánh nằm ở Đà Nẵng và 1 chi nhánh nằm ở Hà Nội.

Trụ sở chính ở TPHCM gồm có:

- Phòng ban tiếp tân và nơi phục vụ khách hàng.

- Phòng kinh doanh.

- Phòng kế toán.

- Phòng nhân sự.

- Phòng kỹ thuật.

- Phòng marketing online.

- Phòng hành chính, phòng giám đốc, phó giám đốc.

Hai chi nhánh ở Đà Nẵng và Hà Nội có các phòng tiếp tân, phòng hành chính, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật và nơi phục vụ khách hàng.

Thiết kế một mạng cho công ty để phân chia các nhóm làm việc thành các VLAN khác nhau. Tạo một website riêng cho công ti và cho phép nhân viên liên lạc với nhau qua email.

Cần phải đảm bảo những điều sau: Kết nối các máy tính thành một mạng nội bộ và chia sẻ dữ liệu. Bảo vệ an ninh và an toàn mạng. Thiết kế gọn gàng để đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ dàng di chuyển, lắp đặt và bảo trì hệ thống. Có thể nâng cấp và thiết lập khi cần thiết bằng cách truy cập từ xa. Có thêm một Access Point cho khách sử dụng wifi công cộng, còn lại sẽ là mạng nội bộ.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, nhóm em dùng Access Point để khách có thể kết nối wifi với độ bảo mật là PSK. Các phòng chức năng, nhóm em sẽ dùng cùng lúc mạng VLAN và WLAN. Nhóm em sẽ phân chia VLAN thành 20 VLAN tương ứng với 20 chức năng trong doanh nghiệp, bên cạnh đó nhóm em sẽ tạo thêm 3 VLAN để quản lý các Lightweight Access Point ở 3 trụ sở.

Nhóm em sẽ đặt một máy chủ DHCP và cấp một địa chỉ động cho các VALN này. Cấu hình mạng không dây với WPA2 Enterprise để bảo đảm tính bảo mật cho công ty. Ngoài ra, nhóm em còn dùng tường lửa để ngăn chặn truy cập internet bên ngoài vào mạng nội bộ. Access List cấu hình cho phép các host thuộc phòng kỹ thuật và Admin được phép telnet/SSH vào thiết bị Router, ngoài ra khách hàng ngoài công ty chỉ được phép sử dụng dịch vụ truy cập website. Trên các switch của các chi nhánh thông qua port kết nối đến switch Distribution sẽ được cấu hình DHCP Snooping để ngăn chặn tấn công DHCP.

Các trụ sở sẽ được chia 10 IP cho VLAN lễ tân, 50 IP cho VLAN hành chính, 6 IP cho VLAN phó giám đốc, 6 IP cho VLAN giám đốc, 14 IP cho VLAN kế toán, 50 IP cho VLAN kinh doanh, 40 IP cho VLAN nhân sự, 20 IP cho VLAN kỹ thuật, 50 IP cho VLAN marketing, 10 IP cho VLAN  lễ tân và 25 IP cho VLAN kinh doanh ở Đà Nẵng, 10 IP cho VLAN kỹ thuật ở Đà Nẵng, 20 IP cho VLAN hành chính Đà Nẵng, 10 IP cho VLAN  lễ tân và 25 IP cho VLAN kinh doanh ở Hà Nội, 10 IP cho VLAN kỹ thuật ở Hà Nội, 20 IP cho VLAN hành chính Hà Nội, 10 IP cho vlan WLC_TPHCM, 10 IP của WLC_DN, 10 IP của WLC_HN. Để bảo đảm đường truyền, nhóm em cấu hình thêm ethernet channel, spanning tree, HSRP để backup phòng khi các dây nối bị đứt sẽ có các dây khác dự phòng , đảm bảo gói tin luôn được truyền đi

  - Khảo sát thực tế

| STT | Thiết bị | Mã thiết bị | Số lượng | Giá tiền | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router link | ISR4221/K9 | 6 | 38.280.786 | 229684716 |
| 2 | Tường lửa ASA link | 5508-K9 | 4 | 84.273.990 | 337095960 |
| 3 | Multilayer Switch link | WS-C3650-48TS-S | 12 | 86.100.000 | 1033200000 |
| 4 | Switch Access link | WS-C2960+24PC-S | 18 | 16.600.000 | 298800000 |
| 5 | Light weight Access Point link | 3702I-C-K9 | 15 | 12.700.000 | 190500000 |
| 6 | Wireless LAN Control link | AIR-CT2504-25-K9 | 3 | 56.827.000 | 170481000 |
| 7 | Server link | Server HP | 14 | 163.350.000 | 2286900000 |
| Tổng | 4546661676 VNĐ |  |  |  |  |

CHƯƠNG 2 - MÔ HÌNH HỆ THỐNG

  - Sơ đồ luận lý

#### Hình 2.1 Sơ đồ luận lý

  - Sơ đồ vật lý

#### Hình 2.2 Sơ đồ vật lý

  - Sơ đồ lắp đặt tủ Rack

#### Hình 2.3 Sơ đồ tủ Rack

CHƯƠNG 3 - THÔNG TIN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH HỆ THỐNG

  - Thông tin kết nối port trong hệ thống

Link bảng sheet: Cisco command

  - Thông tin VLAN, Interface VLAN trong hệ thống

Link sheet vlan: Cisco command

  - Thông tin thiết kế quy hoạch địa chỉ IP Planning

| STT | DEVICES | INTER FACE | IPv4 AD- DRESS | Mask | NET | IPV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/QUẬN 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ASA1_Q7 | G1/1 | 172.16.0.2 | /30 | 172.16.0.0 | 2001:db8:acad:172::2/64 |
| 2 | ASA1_Q7 | G1/2 | 172.16.0.6 | /30 | 172.16.0.4 | 2001:db8:acad:173::2/64 |
| 3 | ASA1_Q7 | G1/3 | 10.10.10.1 | /28 | 10.10.10.0 | 2001:DB8:BADC:A::1/64 |
| 4 | ASA1_Q7 | G1/4 | 172.16.0.9 | /30 | 172.16.0.8 | 2001:db8:acad:174::1/64 |
| 5 | ASA1_Q7 | G1/5 | 172.16.0.13 | /30 | 172.16.0.12 | 2001:db8:acad:175::1/64 |
| 6 | ASA2_Q7 | G1/1 | 172.16.0.78 | /30 | 172.16.0.76 | 2001:db8:acad:178::2/64 |
| 7 | ASA2_Q7 | G1/2 | 172.16.0.74 | /30 | 172.16.0.72 | 2001:db8:acad:177::2/64 |
| 8 | ASA2_Q7 | G1/3 | 10.10.10.1 | /28 | 10.10.10.0 | 2001:DB8:BADC:A::1/64 |
| 9 | ASA2_Q7 | G1/4 | 172.16.0.81 | /30 | 172.16.0.80 | 2001:db8:acad:180::1/64 |
| 10 | ASA2_Q7 | G1/5 | 172.16.0.85 | /30 | 172.16.0.84 | 2001:db8:acad:179::1/64 |
| 11 | CORE1_Q7 | G1/0/1 | 172.16.0.10 | /30 | 172.16.0.8 | 2001:db8:acad:174::2/64 |
| 12 | CORE1_Q7 | G1/0/2 | 172.16.0.86 | /30 | 172.16.0.84 | 2001:db8:acad:179::2/64 |
| 13 | CORE1_Q7 | G1/0/23- 24(Port 1) | 172.16.0.65 | /30 | 172.16.0.64 | 2001:db8:acad:185::1/64 |

| STT | DEVICES | INTER FACE | IPv4 AD- DRESS | Mask | NET | IPV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | CORE1_Q7 | G1/0/21- 22 (Port 2) | 172.16.0.17 | /30 | 172.16.0.16 | 2001:db8:acad:181::1/64 |
| 15 | CORE1_Q7 | G1/0/19- 20 (Port 3) | 172.16.0.21 | /30 | 172.16.0.20 | 2001:db8:acad:182::1/64 |
| 16 | CORE2_Q7 | G1/0/1 | 172.16.0.82 | /30 | 172.16.0.80 | 2001:db8:acad:180::2/64 |
| 17 | CORE2_Q7 | G1/0/2 | 172.16.0.14 | /30 | 172.16.0.12 | 2001:db8:acad:175::2/64 |
| 18 | CORE2_Q7 | G1/0/23- 24(Port 1) | 172.16.0.66 | /30 | 172.16.0.64 | 2001:db8:acad:185::2/64 |
| 19 | CORE2_Q7 | G1/0/21- 22 (Port 2) | 172.16.0.29 | /30 | 172.16.0.28 | 2001:db8:acad:184::1/64 |
| 20 | CORE2_Q7 | G1/0/19- 20 (Port 3) | 172.16.0.25 | /30 | 172.16.0.24 | 2001:db8:acad:183::1/64 |
| 21 | Distributed 1_Q7 | G1/0/21- 22 (Port 2) | 172.16.0.18 | /30 | 172.16.0.16 | 2001:db8:acad:181::2/64 |

| STT | DEVICES | INTER FACE | IPv4 AD- DRESS | Mask | NET | IPV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Distributed 1_Q7 | G1/0/19- 20 (Port 3) | 172.16.0.26 | /30 | 172.16.0.24 | 2001:db8:acad:183::2/64 |
| 23 | Distributed 1_Q7 | G1/0/1- 9 | Trunking/Passive Interface |  |  |  |
| 24 | Distributed 2_Q7 | G1/0/21- 22 (Port 2) | 172.16.0.30 | /30 | 172.16.0.28 | 2001:db8:acad:184::2/64 |
| 25 | Distributed 2_Q7 | G1/0/19- 20 (Port 3) | 172.16.0.22 | /30 | 172.16.0.20 | 2001:db8:acad:182::2/64 |
| 26 | Distributed 2_Q7 | G1/0/1- 9 | Trunking/Passive Interface |  |  |  |
| II/THỦ ĐỨC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ASA_TD | G1/1 | 172.16.0.34 | /30 | 172.16.0.32 | 2001:db8:acad:186::2/64 |
| 2 | ASA_TD | G1/2 | 172.16.0.38 | /30 | 172.16.0.36 | 2001:db8:acad:187::2/64 |
| 3 | ASA_TD | G1/3 | 10.10.11.1 | /28 | 10.10.11.0 | 2001:DB8:BADC:B::1/64 |
| 4 | ASA_TD | G1/4 | 172.16.0.41 | /30 | 172.16.0.40 | 2001:db8:acad:188::1/64 |
| 5 | ASA_TD | G1/5 | 172.16.0.45 | /30 | 172.16.0.44 | 2001:db8:acad:189::1/64 |

| STT | DEVICES | INTER FACE | IPv4 AD- DRESS | Mask | NET | IPV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CORE1_TD | G1/0/1 | 172.16.0.42 | /30 | 172.16.0.40 | 2001:db8:acad:188::2/64 |
| 7 | CORE1_TD | G1/0/23- 24(Port 1) | 172.16.0.69 | /30 | 172.16.0.68 | 2001:db8:acad:194::1/64 |
| 8 | CORE1_TD | G1/0/21- 22 (Port 2) | 172.16.0.49 | /30 | 172.16.0.48 | 2001:db8:acad:190::1/64 |
| 9 | CORE1_TD | G1/0/19- 20 (Port 3) | 172.16.0.53 | /30 | 172.16.0.52 | 2001:db8:acad:191::1/64 |
| 10 | CORE2_TD | G1/0/1 | 172.16.0.46 | /30 | 172.16.0.44 | 2001:db8:acad:189::2/64 |
| 11 | CORE2_TD | G1/0/23- 24(Port 1) | 172.16.0.70 | /30 | 172.16.0.68 | 2001:db8:acad:194::2/64 |
| 12 | CORE2_TD | G1/0/21- 22 (Port 2) | 172.16.0.61 | /30 | 172.16.0.60 | 2001:db8:acad:193::1/64 |
| 13 | CORE2_TD | G1/0/19- 20 (Port 3) | 172.16.0.57 | /30 | 172.16.0.56 | 2001:db8:acad:192::1/64 |

| STT | DEVICES | INTER FACE | IPv4 AD- DRESS | Mask | NET | IPV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Distributed 1_TD | G1/0/21- 22 (Port 2) | 172.16.0.50 | /30 | 172.16.0.48 | 2001:db8:acad:190::2/64 |
| 15 | Distributed 1_TD | G1/0/19- 20 (Port 3) | 172.16.0.58 | /30 | 172.16.0.56 | 2001:db8:acad:192::1/64 |
| 16 | Distributed 1_TD | G1/0/1- 5 | Trunking/Passive Interface |  |  |  |
| 17 | Distributed 2_TD | G1/0/21- 22 (Port 2) | 172.16.0.62 | /30 | 172.16.0.60 | 2001:db8:acad:193::2/64 |
| 18 | Distributed 2_TD | G1/0/19- 20 (Port 3) | 172.16.0.54 | /30 | 172.16.0.52 | 2001:db8:acad:191::2/64 |
| 19 | Distributed 2_TD | G1/0/1- 5 | Trunking/Passive Interface |  |  |  |
| III/ROUTER BIÊN VÀ INTERNET |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ISP1 | S0/1/0 | 209.165 .100.1 | /30 | 209.165 .100.0 | 2001:db8:acad:209::1/64 |
|  |  | S0/1/1 | 209.165 .100.9 | /30 | 209.165 .100.0 | 2001:db8:acad:210::1/64 |

| STT | DEVICES | INTER FACE | IPv4 AD- DRESS | Mask | NET | IPV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ISP2 | S0/1/0 | 209.165 .100.5 | /30 | 209.165 .100.0 | 2001:db8:acad:211::1/64 |
|  |  | S0/1/1 | 209.165 .100.13 | /30 | 209.165 .100.0 | 2001:db8:acad:212::1/64 |
| 3 | R1 | G0/0/0 | 172.16.0.1 | /30 | 172.16.0.0 | 2001:db8:acad:172::1/64 |
|  |  | G0/0/1 | 172.16.0.73 | /30 | 172.16.0.72 | 2001:db8:acad:177::1/64 |
|  |  | S0/1/0 | 209.165 .100.2 | /30 | 209.165 .100.0 | 2001:db8:acad:209::2/64 |
| 4 | R2 | G0/0/0 | 172.16.0.77 | /30 | 172.16.0.76 | 2001:db8:acad:178::1/64 |
|  |  | G0/0/1 | 172.16.0.5 | /30 | 172.16.0.4 | 2001:db8:acad:173::1/64 |
|  |  | S0/1/0 | 209.165 .100.6 | /30 | 209.165 .100.0 | 2001:db8:acad:211::2/64 |
| 5 | R3 | G0/0/0 | 172.16.0.33 | /30 | 172.16.0.32 | 2001:db8:acad:186::1/64 |
|  |  | S0/1/0 | 209.165 .100.10 | /30 | 209.165 .100.0 | 2001:db8:acad:210::2/64 |
| 6 | R4 | G0/0/0 | 172.16.0.37 | /30 | 172.16.0.36 | 2001:db8:acad:187::1/64 |
|  |  | S0/1/0 | 209.165. 100.14 | /30 | 209.165 .100.0 | 2001:db8:acad:212::2/64 |

| STT | DEVICES | INTER FACE | IPv4 AD- DRESS | Mask | NET | IPV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Bảng 3.3 Thông tin thiết kế quy hoạch địa chỉ IP planning

CHƯƠNG 4 - CẤU HÌNH HẠ TẦNG

  - Cấu hình Interface

    - Khu vực Router biên và Internet

#### Hình 4.1 Khu vực Router biên và Internet

      - Router

R1

hostname R1

interface G0/0/0

ip address 172.16.0.89 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:172::1/64

ip nat in

no shutdown

interface G0/0/1

ip address 172.16.0.73 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:177::1/64

ip nat in

no shutdown

interface S0/1/0

ip address 209.165.100.2 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:209::2/64

ip nat out

clock rate 2000000

no shutdown

interface S0/1/1

ip address 209.165.100.25 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:226::2/64

ip nat out

no shutdown

interface Tunnel 1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

tunnel mode gre ip

tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.10

no shutdown

interface Tunnel 2

ip address 192.168.1.5 255.255.255.252

tunnel mode gre ip

tunnel source S0/1/1

tunnel destination 209.165.100.18

no shutdown

b.Router R2

hostname R2

interface G0/0/0

ip address 172.16.0.5 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:173::1/64

ip nat in

no shutdown

interface G0/0/1

ip address 172.16.0.77 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:178::1/64

ip nat in

no shutdown

interface S0/1/0

ip address 209.165.100.6 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:211::2/64

ip nat out

clock rate 2000000

no shutdown

interface S0/1/1

ip address 209.165.100.29 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:225::2/64

ip nat out

no shutdown

interface Tunnel 1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.252

tunnel mode gre ip

tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.14

no shutdown

interface Tunnel 2

ip address 192.168.2.5 255.255.255.252

tunnel mode gre ip

tunnel source S0/1/1

tunnel destination 209.165.100.22

no shutdown

c.Router R3

hostname R3

interface G0/0/0

ip address 172.16.0.33 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:186::1/64

ip nat in

no shutdown

interface S0/1/0

ip address 209.165.100.10 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:210::2/64

ip nat out

ip ospf 1 area 0

no shutdown

interface Tunnel 1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

tunnel mode gre ip

tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.2

no shutdown

d.Router R4

hostname R4

interface G0/0/0

ip address 172.16.0.37 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:187::1/64

ip nat in

no shutdown

interface S0/1/0

ip address 209.165.100.14 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:212::2/64

ip nat out

clock rate 2000000

no shutdown

interface Tunnel 1

ip address 192.168.2.2 255.255.255.252

tunnel mode gre ip

tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.6

no shutdown

Router R5

hostname R5

interface G0/0/0

ip address 172.16.0.93 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:217::1/64

ip nat in

no shutdown

interface S0/1/0

ip address 209.165.100.18 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:213::2/64

ip nat out

ip ospf 2 area 1

no shutdown

interface Tunnel 1

ip address 192.168.1.6 255.255.255.252

tunnel mode gre ip

tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.25

no shutdown

Router R6

hostname R6

interface G0/0/0

ip address 172.16.0.97 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:218::1/64

ip nat in

no shutdown

interface S0/1/0

ip address 209.165.100.22 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:214::2/64

ip nat out

clock rate 2000000

no shutdown

interface Tunnel 1

ip address 192.168.2.6 255.255.255.252

tunnel mode gre ip

tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.29

no shutdown

e.Router ISP 1

hostname ISP1

interface G0/0/0

ip address 209.100.100.100 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad:227::1/64

no shutdown

interface G0/0/1

ip address 209.165.200.100 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad:228::1/64

ip ospf priority 0

no shutdown

interface S0/1/0

ip address 209.165.100.1 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:209::1/64

no shutdown

interface S0/1/1

ip address 209.165.100.9 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:210::1/64

no shutdown

interface S0/2/0

ip address 209.165.100.21 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:214::1/64

no shutdown

interface S0/2/1

ip address 209.165.100.30 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:225::1/64

no shutdown

f.Router ISP 2

hostname ISP2

interface G0/0/0

ip address 209.100.100.200 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad:227::2/64

no shutdown

interface G0/0/1

ip address 209.100.200.200 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad:229::1/64

no shutdown

interface S0/1/0

ip address 209.165.100.5 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:211::1/64

no shutdown

interface S0/1/1

ip address 209.165.100.13 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:212::1/64

no shutdown

interface S0/2/0

ip address 209.165.100.17 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:213::1/64

no shutdown

interface S0/2/1

ip address 209.165.100.26 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:226::1/64

no shutdown

    - Khu vực TPHCM

      - Tường lửa ASA 1

hostname ASA1

interface G1/1

nameif INSIDE1

security-level 100

ip address 172.16.0.9 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:174::1/64

no shutdown

interface G1/2

nameif INSIDE2

security-level 100

ip address 172.16.0.13 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:175::1/64

no shutdown

interface G1/3

nameif DMZ

security-level 60

ip address 10.10.10.1 255.255.255.240

ipv6 address 2001:db8:badc:a::1/64

no shutdown

interface G1/4

nameif OUTSIDE1

security-level 20

ip address 172.16.0.90 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:172::2/64

no shutdown

interface G1/5

nameif OUTSIDE2

security-level 20

ip address 172.16.0.6 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:173::2/64

no shutdown

      - Tường lửa ASA 2

hostname ASA2

interface G1/1

nameif INSIDE1

security-level 100

ip address 172.16.0.81 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:180::1/64

no shutdown

interface G1/2

nameif INSIDE2

security-level 100

ip address 172.16.0.85 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:179::1/64

no shutdown

interface G1/3

nameif DMZ

security-level 60

ip address 10.10.10.1 255.255.255.240

ipv6 address 2001:db8:badc:a::1/64

no shutdown

interface G1/4

nameif OUTSIDE1

security-level 20

ip address 172.16.0.74 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:177::2/64

no shutdown

interface G1/5

nameif OUTSIDE2

security-level 20

ip address 172.16.0.78 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:178::2/64

no shutdown

      - Switch Core 1

hostname CORE1_TPHCM

interface G1/0/1

no sw

ip address 172.16.0.10 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:174::2/64

no shutdown

interface G1/0/2

no sw

ip address 172.16.0.86 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:179::2/64

no shutdown

      - Switch Core 2

hostname CORE2_TPHCM

interface G1/0/1

no sw

ip address 172.16.0.82 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:180::2/64

no shutdown

interface G1/0/2

no sw

ip address 172.16.0.14 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:175::2/64

no shutdown

    - Khu vực Đà Nẵng

      - Tường lửa ASA_DN

hostname ASA_DN

interface G1/1

nameif INSIDE_DN1

security-level 100

ip address 172.16.0.41 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:188::1/64

no shutdown

interface G1/2

nameif INSIDE_DN2

security-level 100

ip address 172.16.0.45 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:189::1/64

no shutdown

interface G1/3

nameif OUTSIDE_DN1

security-level 40

ip address 172.16.0.34 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:186::2/64

no shutdown

interface G1/4

nameif OUTSIDE_DN2

security-level 40

ip address 172.16.0.38 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:187::2/64

no shutdown

interface G1/5

nameif DMZ_DN

security-level 60

ip address 10.10.11.1 255.255.255.240

ipv6 address 2001:db8:badc:b::1/64

no shutdown

      - Switch Core 1

hostname CORE1_DN

interface G1/0/1

no sw

ip address 172.16.0.42 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:188::2/64

no shutdown

      - Switch Core 2

hostname CORE2_DN

interface G1/0/1

no sw

ip address 172.16.0.46 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:189::2/64

no shutdown

    - Khu vực Hà Nội

      - Tường lửa ASA_HN

hostname ASA_HN

interface G1/1

nameif INSIDE_HN1

security-level 100

ip address 172.16.0.101 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:215::1/64

no shutdown

interface G1/2

nameif INSIDE_HN2

security-level 100

ip address 172.16.0.105 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:216::1/64

no shutdown

interface G1/3

nameif OUTSIDE_HN1

security-level 40

ip address 172.16.0.94 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:217::2/64

no shutdown

interface G1/4

nameif OUTSIDE_HN2

security-level 40

ip address 172.16.0.98 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:218::2/64

no shutdown

interface G1/5

nameif DMZ_HN

security-level 60

ip address 10.10.12.1 255.255.255.240

ipv6 address 2001:db8:badc:c::1/64

no shutdown

      - Switch Core 1

hostname CORE1_HN

interface G1/0/1

no sw

ip address 172.16.0.102 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:215::2/64

no shutdown

      - Switch Core 2

hostname CORE2_HN

interface G1/0/1

no sw

ip address 172.16.0.106 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:acad:216::2/64

no shutdown

## Định tuyến động IPv4 và IPv6

#### Để các Router và Switch có thể gửi gói tin cho nhau, chúng em sẽ sử dụng hai loại định tuyến động là OSPF và EIGRP.

### Router biên và Internet

Định tuyến IPv4

#### ∇ Router ISP 1

router eigrp 10

passive-interface G0/0/1

network 209.165.100.0 0.0.0.3

network 209.165.100.8 0.0.0.3

network 209.165.100.16 0.0.0.3

network 209.165.200.0

network 209.100.100.0

#### ∇ Router ISP 2

router eigrp 10

passive-interface G0/0/1

network 209.165.100.4 0.0.0.3

network 209.165.100.12 0.0.0.3

network 209.165.100.20 0.0.0.3

network 209.100.200.0

network 209.100.100.0

#### ∇ Router R1

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.72 0.0.0.3

network 172.16.0.88 0.0.0.3

network 209.165.100.0 0.0.0.3

network 209.165.100.24 0.0.0.3

redistribute static metric 1000000 10 255 1 1500

exit

ip route 192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.1.2

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2

ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.1.2

ip route 192.168.22.0 255.255.255.0 192.168.1.2

ip route 200.200.150.0 255.255.255.0 192.168.1.2

ip route 10.10.11.0 255.255.255.240 192.168.1.2

ip route 172.16.0.32 255.255.255.252 192.168.1.2

ip route 172.16.0.40 255.255.255.252 192.168.1.2

ip route 172.16.0.44 255.255.255.252 192.168.1.2

ip route 172.16.0.48 255.255.255.252 192.168.1.2

ip route 172.16.0.52 255.255.255.252 192.168.1.2

ip route 172.16.0.56 255.255.255.252 192.168.1.2

ip route 172.16.0.60 255.255.255.252 192.168.1.2

ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.1.6

ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.1.6

ip route 192.168.25.0 255.255.255.0 192.168.1.6

ip route 192.168.26.0 255.255.255.0 192.168.1.6

ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 192.168.1.6

ip route 10.10.12.0 255.255.255.240 192.168.1.6

ip route 172.16.0.92 255.255.255.252 192.168.1.6

ip route 172.16.0.100 255.255.255.252 192.168.1.6

ip route 172.16.0.104 255.255.255.252 192.168.1.6

ip route 172.16.0.112 255.255.255.252 192.168.1.6

ip route 172.16.0.116 255.255.255.252 192.168.1.6

ip route 172.16.0.120 255.255.255.252 192.168.1.6

ip route 172.16.0.124 255.255.255.252 192.168.1.6

#### ∇ Router R2

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.4 0.0.0.3

network 172.16.0.76 0.0.0.3

network 209.165.100.4 0.0.0.3

network 209.165.100.28 0.0.0.3

redistribute static metric 1000000 10 255 1 1500

exit

ip route 192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.2.2

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.2.2

ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.2.2

ip route 192.168.22.0 255.255.255.0 192.168.2.2

ip route 200.200.150.0 255.255.255.0 192.168.2.2

ip route 10.10.11.0 255.255.255.240 192.168.2.2

ip route 172.16.0.32 255.255.255.252 192.168.2.2

ip route 172.16.0.40 255.255.255.252 192.168.2.2

ip route 172.16.0.44 255.255.255.252 192.168.2.2

ip route 172.16.0.48 255.255.255.252 192.168.2.2

ip route 172.16.0.52 255.255.255.252 192.168.2.2

ip route 172.16.0.56 255.255.255.252 192.168.2.2

ip route 172.16.0.60 255.255.255.252 192.168.2.2

ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.2.6

ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.2.6

ip route 192.168.25.0 255.255.255.0 192.168.2.6

ip route 192.168.26.0 255.255.255.0 192.168.2.6

ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 192.168.2.6

ip route 10.10.12.0 255.255.255.240 192.168.2.6

ip route 172.16.0.92 255.255.255.252 192.168.2.6

ip route 172.16.0.100 255.255.255.252 192.168.2.6

ip route 172.16.0.104 255.255.255.252 192.168.2.6

ip route 172.16.0.112 255.255.255.252 192.168.2.6

ip route 172.16.0.116 255.255.255.252 192.168.2.6

ip route 172.16.0.120 255.255.255.252 192.168.2.6

ip route 172.16.0.124 255.255.255.252 192.168.2.6

#### ∇ Router R3

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.32 0.0.0.3

network 209.165.100.8 0.0.0.3

redistribute static metric 1000000 10 255 1 1500

exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 200.200.100.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 192.168.1.1

#### ∇ Router R4

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.36 0.0.0.3

network 209.165.100.12 0.0.0.3

redistribute static metric 1000000 10 255 1 1500

exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 200.200.100.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 192.168.2.1

#### ∇ Router R5

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.92 0.0.0.3

network 209.165.100.16 0.0.0.3

redistribute static metric 1000000 10 255 1 1500

exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 200.200.100.0 255.255.255.0 192.168.1.5

ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 192.168.1.5

#### Router R6

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.96 0.0.0.3

network 209.165.100.20 0.0.0.3

redistribute static metric 1000000 10 255 1 1500

exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 200.200.100.0 255.255.255.0 192.168.2.5

ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 192.168.2.5

#### Trên Router ISP 1 và 2, nhóm em sẽ sử dụng EIGRP để định tuyến Ipv4, sử dụng process-id là 10 và thêm các đường mạng xung quanh nó.

Định tuyến IPv6

#### ∇ Router ISP 1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 2.2.2.1

interface G0/0/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface G0/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/2/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/2/1

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Router ISP 2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 2.2.2.2

interface G0/0/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface G0/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/2/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/2/1

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Router R1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 1.1.1.1

interface G0/0/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface G0/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/1

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Router R2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 1.1.1.2

interface G0/0/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface G0/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/1

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Router R3

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 1.1.1.3

interface G0/0/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/0

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Router R4

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 1.1.1.4

interface G0/0/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/0

ipv6 ospf 20 area 0

#### Router R5

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 1.1.1.5

interface G0/0/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/0

ipv6 ospf 20 area 0

#### Router R6

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 1.1.1.6

interface G0/0/0

ipv6 ospf 20 area 0

interface S0/1/0

ipv6 ospf 20 area 0

#### Ở Router R1, nhóm em sẽ sử dụng định tuyến EIGRP để định tuyến cho Ipv4 và OSPFv3 cho Ipv6, tương tự, cấu hình ở R2, R3, R4, R5 và R6.

### Khu vực TPHCM

Định tuyến IPv4

#### ∇ Tường lửa ASA 1

router eigrp 10

network 172.16.0.4 0.0.0.3

network 172.16.0.8 0.0.0.3

network 172.16.0.12 0.0.0.3

network 172.16.0.88 0.0.0.3

network 10.10.10.0 0.0.0.15

passive-interface DMZ

#### ∇ Tường lửa ASA 2

router eigrp 10

network 172.16.0.72 0.0.0.3

network 172.16.0.76 0.0.0.3

network 172.16.0.80 0.0.0.3

network 172.16.0.84 0.0.0.3

network 10.10.10.0 0.0.0.15

passive-interface DMZ

#### ∇ Switch Core 1

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.8 0.0.0.3

network 172.16.0.16 0.0.0.3

network 172.16.0.20 0.0.0.3

network 172.16.0.64 0.0.0.3

network 172.16.0.84 0.0.0.3

#### ∇ Switch Core 2

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.12 0.0.0.3

network 172.16.0.24 0.0.0.3

network 172.16.0.28 0.0.0.3

network 172.16.0.64 0.0.0.3

network 172.16.0.80 0.0.0.3

∇ Switch Distribute 1

ip routing

router eigrp 10

network 192.168.15.0 0.0.0.255

end

copy running-config startup-config

network 192.168.0.0 0.0.255.255

network 172.16.0.16 0.0.0.3

network 172.16.0.24 0.0.0.3

network 200.200.100.0 0.0.0.255

passive-interface GigabitEthernet1/0/1

passive-interface GigabitEthernet1/0/2

passive-interface GigabitEthernet1/0/3

passive-interface GigabitEthernet1/0/4

passive-interface GigabitEthernet1/0/5

passive-interface GigabitEthernet1/0/6

passive-interface GigabitEthernet1/0/7

∇ Switch Distribute 2

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.20 0.0.0.3

network 172.16.0.28 0.0.0.3

network 192.168.0.0 0.0.255.255

network 200.200.200.0 0.0.0.255

passive-interface GigabitEthernet1/0/1

passive-interface GigabitEthernet1/0/2

passive-interface GigabitEthernet1/0/3

passive-interface GigabitEthernet1/0/4

passive-interface GigabitEthernet1/0/5

passive-interface GigabitEthernet1/0/6

passive-interface GigabitEthernet1/0/7

Định tuyến IPv6

#### ∇ Tường lửa ASA 1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

passive-interface DMZ

interface G1/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/2

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/3

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/4

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/5

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Tường lửa ASA 2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

passive-interface DMZ

interface G1/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/2

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/3

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/4

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/5

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Core 1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.10

interface G1/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/0/2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Core 2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.82

interface G1/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/0/2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Distribute 1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.18

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

passive-interface G1/0/5

passive-interface G1/0/6

passive-interface G1/0/7

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 10

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 11

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 12

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 13

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 14

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 15

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 16

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 17

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 18

int vlan 100

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 110

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Distribute 2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.30

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

passive-interface G1/0/5

passive-interface G1/0/6

passive-interface G1/0/7

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 10

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 11

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 12

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 13

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 14

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 15

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 16

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 17

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 18

int vlan 100

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 110

ipv6 ospf 20 area 0

### Khu vực Đà Nẵng

Định tuyến IPv4

#### ∇ Tường lửa ASA

router eigrp 10

network 172.16.0.32 0.0.0.3

network 172.16.0.36 0.0.0.3

network 172.16.0.40 0.0.0.3

network 172.16.0.44 0.0.0.3

network 10.10.11.0 0.0.0.15

passive-interface DMZ_DN

#### ∇ Switch Core 1

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.40 0.0.0.3

network 172.16.0.48 0.0.0.3

network 172.16.0.52 0.0.0.3

network 172.16.0.68 0.0.0.3

#### ∇ Switch Core 2

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.44 0.0.0.3

network 172.16.0.56 0.0.0.3

network 172.16.0.60 0.0.0.3

network 172.16.0.68 0.0.0.3

∇ Switch Distribute 1

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.48 0.0.0.3

network 172.16.0.56 0.0.0.3

network 192.168.0.0 0.0.255.255

network 200.200.150.0 0.0.0.255

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

∇ Switch Distribute 2

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.52 0.0.0.3

network 172.16.0.60 0.0.0.3

network 192.168.0.0 0.0.255.255

network 200.200.150.0 0.0.0.255

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

Định tuyến IPv6

#### ∇ Tường lửa ASA

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

passive-interface DMZ_DN

interface G1/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/2

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/3

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/4

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/5

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Core 1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.42

interface G1/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Core 2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.46

interface G1/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Distribute 1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.50

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 19

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 20

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 21

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 22

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 111

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 150

#### ∇ Switch Distribute 2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.62

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 19

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 20

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 21

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 22

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 111

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 150

ipv6 ospf 20 area 0

### Khu vực Hà Nội

Định tuyến IPv4

#### ∇ Tường lửa ASA

router eigrp 10

network 172.16.0.92 0.0.0.3

network 172.16.0.96 0.0.0.3

network 172.16.0.100 0.0.0.3

network 172.16.0.104 0.0.0.3

network 10.10.12.0 0.0.0.15

passive-interface DMZ_HN

#### ∇ Switch Core 1

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.100 0.0.0.3

network 172.16.0.108 0.0.0.3

network 172.16.0.112 0.0.0.3

network 172.16.0.116 0.0.0.3

#### ∇ Switch Core 2

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.104 0.0.0.3

network 172.16.0.108 0.0.0.3

network 172.16.0.120 0.0.0.3

network 172.16.0.124 0.0.0.3

∇ Switch Distribute 1

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.112 0.0.0.3

network 172.16.0.124 0.0.0.3

network 192.168.0.0 0.0.255.255

network 200.200.200.0 0.0.0.255

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

∇ Switch Distribute 2

ip routing

router eigrp 10

network 172.16.0.116 0.0.0.3

network 172.16.0.120 0.0.0.3

network 192.168.0.0 0.0.255.255

network 200.200.200.0 0.0.0.255

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

Định tuyến IPv6

#### ∇ Tường lửa ASA

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

passive-interface DMZ_HN

interface G1/1

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/2

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/3

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/4

ipv6 ospf 20 area 0

interface G1/5

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Core 1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.102

interface G1/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Core 2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.106

interface G1/0/1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 1

ipv6 ospf 20 area 0

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

#### ∇ Switch Distribute 1

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.114

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 23

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 24

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 25

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 26

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 112

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 200

#### ∇ Switch Distribute 2

ipv6 unicast-routing

ipv6 router ospf 20

router-id 172.16.0.122

passive-interface G1/0/1

passive-interface G1/0/2

passive-interface G1/0/3

passive-interface G1/0/4

int po 2

ipv6 ospf 20 area 0

int po 3

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 23

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 24

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 25

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 26

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 112

ipv6 ospf 20 area 0

int vlan 200

ipv6 ospf 20 area 0

## Cấu hình khu vực DMZ

### DNS Server

#### Chúng ta sẽ sử dụng Server DNS để đăng ký tên miền cho cả hai chi nhánh là quận 7 và Thủ Đức.

#### Hình 4.2 Đăng ký 2 tên miền cho hai trụ sở

#### Hình 4.3 Cấu hình địa chỉ Ipv4 và Ipv6 cho DNS Server

### WEB Server

#### Hình 4.4 Cấu hình địa chỉ Ipv4 và Ipv6 cho Web Server trụ sở Quận 7

#### Hình 4.5 Bật dịch vụ HTTP

#### Truy cập trang web đã tạo tên miền:

#### Hình 4.6 Truy cập đến trang web thành công.

#### Ngoài ra, ở máy chủ Web, chúng ta sẽ cài đặt tên miền với địa chỉ public, để các địa chỉ ngoài LAN có thể truy cập vào web.

#### Hình 4.7 Đăng ký tên miền bằng địa chỉ public

### Mail Server

#### Hình 4.8 Bật dịch vụ Mail Server

#### Hình 4.9 Cấu hình email cho máy phòng Hành chính.

#### Hình 4.10 Cấu hình email cho máy phòng Du lịch nội địa

#### Hình 4.11 Gửi email từ phòng du lịch nội địa đến phòng hành chính thành công

### FTP Server

#### Hình 4.12 Cấu hình Ipv4 và Ipv6 cho FTP Server

#### Hình 4.13 Bật dịch vụ FTP và tạo tài khoản cho các phòng chức năng

#### Để kiểm tra chức năng FTP, ta sẽ tạo một file txt ở một máy của phòng kỹ thuật, sau đó gửi lên Server FTP. Để kiểm tra file vừa tạo có tồn tại ở ổ đĩa đó hay không, ta sẽ mở CMD nhập lệnh dir.

#### Hình 4.14 File test.txt vừa tạo tồn tại trên ổ C của máy

#### Khi xác định file có tồn tại trong máy, ta sẽ đăng nhập vào ftp và đưa file lên Server

#### FTP bằng lệnh put [file].

#### Hình 4.15 Tải file lên server FTP

#### Sau khi đã tải file thành công, các phòng chức năng khác có thể đăng nhập vào FTP để tải file về bằng câu lệnh get [file]

#### Hình 4.16 Các phòng chức năng có thể tải file về máy

#### Hình 4.17 Các phòng chức năng ở chi nhánh Thủ Đức cũng có thể đăng nhập vào ftp

### RADIUS Server

#### Hình 4.18 Cấu hình Ipv4 và Ipv6 trên Server quận 7.

#### Hình 4.19 Bật dịch vụ AAA và tạo các account cho các phòng chức năng

#### Tương tự cấu hình tương tự ở Server Radius ở Thủ Đức

#### Hình 4.20 Cấu hình Ipv4 và Ipv6 trên Server Thủ Đức

#### Hình 4.21 Bật dịch vụ AAA và tạo các account cho các phòng chức năng

### NTP Server

#### Hình 4.22 Khởi động và cài đặt dịch vụ NTP.

### Syslog Server

#### Hình 4.23 Khởi động dịch vụ Syslog

## Cấu hình VLAN VÀ VTP

### Khu vực TPHCM

#### Chúng ta sẽ cấu hình các VLAN trên các Switch Layer 3, ở trụ sở TPHCM sẽ có tổng cộng 10 VLAN, bao gồm: VLAN 10 cho phòng Tiếp tân, 11 cho phòng Nhân sự, 12 cho phòng Kế toán, 13 cho phòng Kinh doanh, 14 cho phòng Marketing, 15 cho phòng Kỹ thuật, 16 cho phòng Hành chính, 17 cho phòng Giám đốc, 18 cho phòng Phó giám đốc và 100 cho Khách hàng.

#### Tạo VLAN Database trên Switch Distribute 1 và 2:

vlan 10

name TIEPTAN

vlan 11

name NHANSU

vlan 12

name KETOAN

vlan 13

name KINHDOANH

vlan 14

name MARKETING

vlan 15

name KYTHUAT

vlan 16

name HANHCHINH

vlan 17

name GIAMDOC

vlan 18

name PHOGIAMDOC

vlan 100

name KHACHHANG

vlan 110

name WLC_TPHCM

#### Sau khi tạo các VLAN Database, ta sẽ cấu hình giao thức VTP cho các Switch, trong đó, Switch Distribute 1 sẽ là mode Server, Distribute 2 ở mode transparent. Switch Distribute 1 ở mode server sẽ dùng để tạo bản tin VTP, lắng nghe bản tin, thêm xóa sửa VLAN. Switch Distribute 2 sẽ ở mode transparent để backup, dùng để thêm xóa sửa VLAN nhưng chỉ có tác dụng nội bộ trên switch cấu hình Transparent.

Switch Distribution

#### ∇ Switch Distribute 1

vtp domain congtytphcm.com

vtp version 2

vtp mode server

vtp pass congtytphcm

#### ∇ Switch Distribute 2

vtp domain congtytphcm.com

vtp version 2

vtp mode transparent

vtp pass congtytphcm

#### Trunking các đường Switch Distribute 1 và 2 nối với các Switch Access

∇ Switch Distribute 1 và 2 interface range G1/0/1-7

switchport mode trunk

Switch Access

#### Ở các Switch Access, nó sẽ ở mode client, có nhiệm vụ tạo và lắng nghe bản tin VTP

vtp domain congtytphcm.com

vtp version 2

vtp mode client

vtp pass congtytphcm

#### Các Switch Access nối với Switch Distribute 1 và 2 bằng các cổng Gigabit Ethernet 0/1 và 0/2, cho nên ta sẽ trunking các đường này.

interface range G0/1-2 switchport mode trunk

#### Đối với các port nối với các PC, ta sẽ gán port acces cho từng VLAN đã định sẵn

∇ Switch Access Phòng Tiếp Tân

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 110

∇ Switch Access Phòng Nhân Sự

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 11

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 110

∇ Switch Access Phòng Kế Toán

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 12

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 110

∇ Switch Access Phòng Kinh Doanh

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 13

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 110

∇ Switch Access Phòng Marketing

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 14

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 110

∇ Switch Access Phòng Kỹ Thuật

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 15

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 110

interface Fa0/3

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 110

interface Fa0/4

switchport mode access

switchport access vlan 15

∇ Switch Access Phòng Ban

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 17

interface Fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 18

interface Fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 16

interface Fa0/4

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 110

### Khu vực Đà Nẵng

#### Chúng ta sẽ cấu hình các VLAN trên các Switch Layer 3, ở chi nhánh Đà Nẵng sẽ có tổng cộng 6 VLAN, bao gồm : VLAN 19 cho phòng Tiếp Tân, 20 cho phòng Hành chính, VLAN 21 cho phòng Kinh doanh, VLAN 22 cho phòng Kỹ thuật, VLAN 111 cho WLC quản lý và 150 cho Khách hàng.

#### Tạo VLAN Database trên Switch Distribute 1 và 2:

vlan 19

name TIEPTAN_DN

vlan 20

name HANHCHINH_DN

vlan 21

name KINHDOANH_DN

vlan 22

name KYTHUAT_DN

vlan 111

name WLC_DN

vlan 150

name KHACHHANG_DN

#### Sau khi tạo các VLAN Database, ta sẽ cấu hình giao thức VTP cho các Switch, tương tự như khu vực TPHCM.

Switch Distribution

#### ∇ Switch Distribute 1

vtp domain congtydn.com

vtp version 2

vtp mode server

vtp pass congtydn

#### ∇ Switch Distribute 2

vtp domain congtydn.com

vtp version 2

vtp mode transparent

vtp pass congtydn

#### Trunking các đường Switch Distribute 1 và 2 nối với các Switch Access

∇ Switch Distribute 1 và 2 interface range G1/0/1-4

switchport mode trunk

Switch Access

#### Ở các Switch Access, nó sẽ ở mode client, có nhiệm vụ tạo và lắng nghe bản tin VTP

vtp domain congtydn.com

vtp version 2

vtp mode client

vtp pass congtydn

#### Các Switch Access nối với Switch Distribute 1 và 2 bằng các cổng Gigabit Ethernet 0/1 và 0/2, cho nên ta sẽ trunking các đường này.

interface range G0/1-2

switchport mode trunk

#### Đối với các port nối với các PC, ta sẽ gán port acces cho từng VLAN đã định sẵn

∇ Switch Access Tiếp Tân

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 19

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 111

∇ Switch Access Hành Chính

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 111

∇ witch Access Kinh Doanh

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 21

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 111

∇ Switch Access Kỹ thuật

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 22

interface Fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 22

interface Fa0/3

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 111

interface Fa0/4

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 111

### Khu vực Hà Nội

#### Chúng ta sẽ cấu hình các VLAN trên các Switch Layer 3, ở chi nhánh Hà Nội sẽ có tổng cộng 6 VLAN, bao gồm : VLAN 23 cho phòng Tiếp Tân, 24 cho phòng Hành chính, VLAN 25 cho phòng Kinh doanh, VLAN 26 cho phòng Kỹ thuật, VLAN 112 cho WLC quản lý và 200 cho Khách hàng.

#### Tạo VLAN Database trên Switch Distribute 1 và 2:

vlan 23

name TIEPTAN_HN

vlan 24

name HANHCHINH_HN

vlan 25

name KINHDOANH_HN

vlan 26

name KYTHUAT_HN

vlan 112

name WLC_HN

vlan 200

name KHACHHANG_HN

#### Sau khi tạo các VLAN Database, ta sẽ cấu hình giao thức VTP cho các Switch, tương tự như khu vực TPHCM.

Switch Distribution

#### ∇ Switch Distribute 1

vtp domain congtyhn.com

vtp version 2

vtp mode server

vtp pass congtyhn

#### ∇ Switch Distribute 2

vtp domain congtyhn.com

vtp version 2

vtp mode transparent

vtp pass congtyhn

#### Trunking các đường Switch Distribute 1 và 2 nối với các Switch Access

∇ Switch Distribute 1 và 2 interface range G1/0/1-4

switchport mode trunk

Switch Access

#### Ở các Switch Access, nó sẽ ở mode client, có nhiệm vụ tạo và lắng nghe bản tin VTP

vtp domain congtyhn.com

vtp version 2

vtp mode client

vtp pass congtyhn

#### Các Switch Access nối với Switch Distribute 1 và 2 bằng các cổng Gigabit Ethernet 0/1 và 0/2, cho nên ta sẽ trunking các đường này.

interface range G0/1-2

switchport mode trunk

#### Đối với các port nối với các PC, ta sẽ gán port acces cho từng VLAN đã định sẵn

∇ Switch Access Tiếp Tân

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 23

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 112

∇ Switch Access Hành Chính

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 24

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 112

∇ witch Access Kinh Doanh

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 25

interface Fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 112

∇ Switch Access Kỹ thuật

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 26

interface Fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 26

interface Fa0/3

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 112

interface Fa0/4

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 112

## Cấu hình WLC và Light Access Point

#### Hình 4.24 Tạo tài khoản

#### Truy cập vào địa chỉ IP đã đặt trên WLC để tạo tài khoản đăng nhập, sau đó tiến hành tạo các Interface và WLAN phù hợp. Sau khi tạo xong, chọn apply để tạo.

#### Hình 4.25 Thông tin sau khi tạo

#### Sau khi tạo tài khoản, truy cập địa chỉ: https://192.168.200.4 để đăng nhập vào giao diện WLC. Đăng nhập với tài khoản admin và mật khẩu Cisco123. Sau khi hiển thị

#### giao diện WLC, chúng ta sẽ tiến hành tạo các Interface và các WLAN ID.

#### Hình 4.26 Tạo Interface cho các WLAN

#### Hình 4.27 Tạo WLAN ID

#### Tạo WLAN, ở Layer 2 Security , chọn WPA +WPA2 với thông số mã hóa WPA2 là AES và khóa xác thực là 802.1X. Sau đó, ở phần cấu hình AAA, chọn Server Radius với số port khớp với Server mà chúng ta đã tạo ở hệ thống.

#### Hình 4.28 Chọn dải IP Radius phù hợp

#### Ở phần Flex Connect, chúng ta sẽ chọn hai thông số là Flex Connect Switching

#### và Local Auth để tạo đường hầm CAPWAP đến WLC, một là để quản lý, còn lại là lưu lượng dữ liệu.

#### Sau khi đã tạo các WLAN và các Light Access Point đã kết nối được, lúc này chúng ta sẽ chia các Light Access Point ở các tầng để phát cố định các Wifi cần thiết. Ở tầng 1, chúng ta sẽ cho LAP chỉ phát một wifi cho phòng lễ tân, còn ở tầng 2, LAP sẽ phát wifi cho ba phòng hành chính, phó giám đốc và giám đốc, 3 tầng còn lại mỗi LAP sẽ phát wifi cho các phòng chức năng tương ứng.

#### Hình 4.29 Tạo AP Group

#### Hình 4.30 Cấu hình các LAP phát Wifi cho WLAN

#### Sau khi đã cấu hình xong , vào các PC tạo profile để kết nối.

#### Hình 4.31 Các PC kết nối wifi thành công

#### Cấu hình tương tự ở chi nhánh Thủ Đức.

## Cấu hình DHCPv4 và DHCPv6

### Khu vực TPHCM

#### Tạo các pool DHCP cho các VLAN, bao gồm ipv4 và ipv6. Cấu hình của chức năng này sẽ được cấu hình trên DHCP server, cấp phát các IP động xuống cho các VLAN.

#### Hình 4.32 Tạo các Pool DHCP trên Server

#### Sau khi tạo pool trên Server, cấu hình inter-vlan trên hai switch Distribution như

witch Distribution 1

int vlan 10

ip add 192.168.10.3 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:a::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 11

ip add 192.168.11.3 255.255.255.128

ipv6 add 2001:db8:acad:b::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 12

ip add 192.168.12.3 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:c::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 13

ip add 192.168.13.3 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:d::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 14

ip add 192.168.14.3 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:e::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 15

ip add 192.168.15.3 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:f::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 16

ip add 192.168.16.3 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:16::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 17

ip add 192.168.17.3 255.255.255.248

ipv6 add 2001:db8:acad:17::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 18

ip add 192.168.18.3 255.255.255.248

ipv6 add 2001:db8:acad:18::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 100

ip add 200.200.100.3 255.255.255.0

ipv6 add 2001:db8:acad:100::3/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 110

ip add 192.168.200.3 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:110::3/64

ip help 10.10.10.4

Switch Distribution 2

int vlan 10

ip add 192.168.10.2 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:a::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 11

ip add 192.168.11.2 255.255.255.128

ipv6 add 2001:db8:acad:b::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 12

ip add 192.168.12.2 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:c::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 13

ip add 192.168.13.2 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:d::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 14

ip add 192.168.14.2 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:e::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 15

ip add 192.168.15.2 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:f::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 16

ip add 192.168.16.2 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:16::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 17

ip add 192.168.17.2 255.255.255.248

ipv6 add 2001:db8:acad:17::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 18

ip add 192.168.18.2 255.255.255.248

ipv6 add 2001:db8:acad:18::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 100

ip add 200.200.100.2 255.255.255.0

ipv6 add 2001:db8:acad:100::2/64

ip help 10.10.10.4

int vlan 110

ip add 192.168.200.2 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:110::2/64

ip help 10.10.10.4

### Khu vực Đà Nẵng

#### Tạo các pool DHCP cho các VLAN tương tự khu vực quận 7

#### Hình 4.33 Tạo các Pool DHCP trên Server

#### Sau khi tạo pool trên Server, cấu hình inter-vlan trên hai switch Distribution như

Switch Distribution 1

int vlan 19

ip add 192.168.19.3 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:19::3/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 20

ip add 192.168.20.3 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:20::3/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 21

ip add 192.168.21.3 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:21::3/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 22

ip add 192.168.22.3 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:22::3/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 150

ip add 200.200.150.3 255.255.255.0

ipv6 add 2001:db8:acad:150::3/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 111

ip add 192.168.200.36 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:111::3/64

ip help 10.10.11.3

Switch Distribution 2

int vlan 19

ip add 192.168.19.2 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:19::2/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 20

ip add 192.168.20.2 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:20::2/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 21

ip add 192.168.21.2 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:21::2/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 22

ip add 192.168.22.2 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:22::2/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 150

ip add 200.200.150.2 255.255.255.0

ipv6 add 2001:db8:acad:150::2/64

ip help 10.10.11.3

int vlan 111

ip add 192.168.200.35 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:111::2/64

ip help 10.10.11.3

4.6.3 Khu vực Hà Nội

Switch Distribution 1

int vlan 23

ip add 192.168.23.3 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:23::3/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 24

ip add 192.168.24.3 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:24::3/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 25

ip add 192.168.25.3 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:25::3/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 26

ip add 192.168.26.3 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:26::3/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 200

ip add 200.200.200.3 255.255.255.0

ipv6 add 2001:db8:acad:200::3/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 112

ip add 192.168.200.68 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:112::3/64

ip help 10.10.12.3

Switch Distribution 2

int vlan 23

ip add 192.168.23.2 255.255.255.240

end

copy running-config startup-config

ipv6 add 2001:db8:acad:23::2/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 24

ip add 192.168.24.2 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:24::2/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 25

ip add 192.168.25.2 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:acad:25::2/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 26

ip add 192.168.26.2 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:acad:26::2/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 200

ip add 200.200.200.2 255.255.255.0

ipv6 add 2001:db8:acad:200::2/64

ip help 10.10.12.3

int vlan 112

ip add 192.168.200.67 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:acad:112::2/64

ip help 10.10.12.3

## Cấu hình DHCP Snooping

TPHCM

Acc Tiếp tân, Nhân sự, kế toán, kinh doanh, marketing

no ip dhcp snooping information option

ip dhcp snooping vlan 10

ip dhcp snooping vlan 11

ip dhcp snooping vlan 12

ip dhcp snooping vlan 13

ip dhcp snooping vlan 14

ip dhcp snooping vlan 15

ip dhcp snooping vlan 16

ip dhcp snooping vlan 17

ip dhcp snooping vlan 18

ip dhcp snooping vlan 110

ip dhcp snooping vlan 100

inter range g0/1-2

ip dhcp snooping trust

inter range f0/1-2

ip dhcp snooping limit rate 30

end

copy running-config startup-config

Acc Kỹ thuật và phòng ban

no ip dhcp snooping information option

ip dhcp snooping vlan 10

ip dhcp snooping vlan 11

ip dhcp snooping vlan 12

ip dhcp snooping vlan 13

ip dhcp snooping vlan 14

ip dhcp snooping vlan 15

ip dhcp snooping vlan 16

ip dhcp snooping vlan 17

ip dhcp snooping vlan 18

ip dhcp snooping vlan 110

ip dhcp snooping vlan 100

inter range g0/1-2

ip dhcp snooping trust

inter range f0/1-4

ip dhcp snooping limit rate 30

end

copy running-config startup-config

## Cấu hình Ethernet-Channel

#### EtherChannel là một kỹ thuật nhóm hai hay nhiều đường kết nối truyền tải dữ liệu vật lý thành một đường ảo duy nhất có Port ảo thậm chí cả MAC ảo nhằm mục đích tăng tốc độ truyền dữ liệu và tăng khả năng dự phòng cho hệ thống. Nếu một trong các link thuộc EtherChannel bị down thì traffic sẽ tự động được chuyển sang link khác trong channel chỉ trong vòng vài miliseconds. Khi link up trở lại thì traffic được phân bố lại như cũ.

### Khu vực TPHCM

      - Switch Core 1

interface range g1/0/19-20

no sw

no shutdown

channel-group 1 mode on

interface port-channel 1

ip address 172.16.0.65 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:185::1/64

no shutdown

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.21 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:182::1/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.17 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:181::1/64

no shutdown

      - Switch Core 2

interface range g1/0/19-20

no sw

no shutdown

channel-group 1 mode on

interface port-channel 1

ip address 172.16.0.66 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:185::2/64

no shutdown

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.25 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:183::1/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.29 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:184::1/64

no shutdown

      - Switch Distribution 1

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.26 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:183::2/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.18 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:181::2/64

no shutdown

      - Switch Distribution 2

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.22 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:182::2/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.30 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:184::2/64

no shutdown

### Khu vực Đà Nẵng

      - Switch Core 1

interface range g1/0/19-20

no sw

no shutdown

channel-group 1 mode on

interface port-channel 1

ip address 172.16.0.69 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:194::1/64

no shutdown

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.53 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:191::1/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.49 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:190::1/64

no shutdown

      - Switch Core 2

interface range g1/0/19-20

no sw

no shutdown

channel-group 1 mode on

interface port-channel 1

ip address 172.16.0.70 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:194::2/64

no shutdown

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.57 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:192::1/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.61 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:193::1/64

no shutdown

      - Switch Distribution 1

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.58 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:192::2/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.50 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:190::2/64

no shutdown

      - Switch Distribution 2

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.54 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:191::2/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.62 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:193::2/64

no shutdown

### Khu vực Hà Nội

      - Switch Core 1

interface range g1/0/19-20

no sw

no shutdown

channel-group 1 mode on

interface port-channel 1

ip address 172.16.0.109 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:219::1/64

no shutdown

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.117 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:221::1/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.113 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:220::1/64

no shutdown

      - Switch Core 2

interface range g1/0/19-20

no sw

no shutdown

channel-group 1 mode on

interface port-channel 1

ip address 172.16.0.110 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:219::2/64

no shutdown

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.125 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:224::1/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.121 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:223::1/64

no shutdown

      - Switch Distribution 1

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.126 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:224::2/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.114 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:220::2/64

no shutdown

      - Switch Distribution 2

interface range g1/0/21-22

no sw

no shutdown

channel-group 3 mode on

interface port-channel 3

ip address 172.16.0.118 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:221::2/64

no shutdown

interface range g1/0/23-24

no sw

no shutdown

channel-group 2 mode on

interface port-channel 2

ip address 172.16.0.122 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:acad:223::2/64

no shutdown

## Cấu hình Spanning Tree

### Khu vực Hồ Chí Minh

#### Cấu hình Spanning tree của các vlan trên switch Distribution 1 là primary và Distribution 2 là secondary

Distribution 1

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10 root primary

spanning-tree vlan 11 root primary

spanning-tree vlan 12 root primary

spanning-tree vlan 13 root primary

spanning-tree vlan 14 root primary

spanning-tree vlan 15 root primary

spanning-tree vlan 16 root primary

spanning-tree vlan 17 root primary

spanning-tree vlan 18 root primary

spanning-tree vlan 100 root primary

spanning-tree vlan 110 root primary

Distribution 2

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10 root secondary

spanning-tree vlan 11 root secondary

spanning-tree vlan 12 root secondary

spanning-tree vlan 13 root secondary

spanning-tree vlan 14 root secondary

spanning-tree vlan 15 root secondary

spanning-tree vlan 16 root secondary

spanning-tree vlan 17 root secondary

spanning-tree vlan 18 root secondary

spanning-tree vlan 100 root secondary

spanning-tree vlan 110 root secondary Các Switch Access

spanning-tree mode rapid-pvst

int range G0/1-2

sw mode trunk

### Khu vực Đà Nẵng

#### Cấu hình tương tự như khu vực Hồ Chí Minh

Distribution 1

spanning-tree mode rapid-pvst

panning-tree vlan 19 root primary

spanning-tree vlan 20 root primary

spanning-tree vlan 21 root primary

spanning-tree vlan 22 root primary

spanning-tree vlan 150 root primary

spanning-tree vlan 111 root primary

Distribution 2

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 19 root secondary

spanning-tree vlan 20 root secondary

spanning-tree vlan 21 root secondary

spanning-tree vlan 22 root secondary

spanning-tree vlan 150 root secondary

spanning-tree vlan 111 root secondary

Các Switch Access

spanning-tree mode rapid-pvst

int range g0/1-2

sw mode trunk

### Khu vực Hà Nội

Distribution 1

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 23 root primary

spanning-tree vlan 24 root primary

spanning-tree vlan 25 root primary

spanning-tree vlan 26 root primary

spanning-tree vlan 200 root primary

spanning-tree vlan 112 root primary

Distribution 2

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 23 root secondary

spanning-tree vlan 24 root secondary

spanning-tree vlan 25 root secondary

spanning-tree vlan 26 root secondary

spanning-tree vlan 200 root secondary

spanning-tree vlan 112 root secondary

Các Switch Access

spanning-tree mode rapid-pvst

int range g0/1-2

sw mode trunk

end

copy running-config startup-config

## HSRP

hspace*{1cm}Chúng ta sẽ tạo các standby ở các VLAN trên các Distribution Switch, mục đích là để khi một con Switch bị hỏng, Switch còn lại sẽ đứng lên thay thế Switch chính.

\hspace*{1cm}Đặt standby ở Switch Distribution với priority là 110, đóng vai trò active và priority ở Switch Distribution 2 là 90, đóng vai trò dự phòng

\hspace*{1cm}\textbf{Switch Distribution 1}

\textit{

TPHCM

int vlan 10

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 prio 110

standby 10 preempt

int vlan 11

standby 11 ip 192.168.11.1

standby 11 prio 110

standby 11 preempt

int vlan 12

standby 12 ip 192.168.12.1

standby 12 prio 110

standby 12 preempt

int vlan 13

standby 13 ip 192.168.13.1

standby 13 prio 110

standby 13 preempt

int vlan 14

standby 14 ip 192.168.14.1

standby 14 prio 110

standby 14 preempt

int vlan 15

standby 15 ip 192.168.15.1

standby 15 prio 110

standby 15 preempt

int vlan 16

standby 16 ip 192.168.16.1

standby 16 prio 110

standby 16 preempt

int vlan 17

standby 17 ip 192.168.17.1

standby 17 prio 110

standby 17 preempt

int vlan 18

standby 18 ip 192.168.18.1

standby 18 prio 110

standby 18 preempt

int vlan 100

standby 100 ip 200.200.100.1

standby 100 prio 110

standby 100 preempt

int vlan 110

standby 110 ip 192.168.200.1

standby 110 prio 110

standby 110 preempt

Switch Distribution 2

int vlan 10

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 prio 90

int vlan 11

standby 11 ip 192.168.11.1

standby 11 prio 90

int vlan 12

standby 12 ip 192.168.12.1

standby 12 prio 90

int vlan 13

standby 13 ip 192.168.13.1

standby 13 prio 90

int vlan 14

standby 14 ip 192.168.14.1

standby 14 prio 90

int vlan 15

standby 15 ip 192.168.15.1

standby 15 prio 90

int vlan 16

standby 16 ip 192.168.16.1

standby 16 prio 90

int vlan 17

standby 17 ip 192.168.17.1

standby 17 prio 90

int vlan 18

standby 18 ip 192.168.18.1

standby 18 prio 90

standby 10 prio 90

int vlan 100

standby 100 ip 200.200.100.1

standby 100 prio 90

int vlan 110

standby 110 ip 192.168.200.1

standby 110 prio 90

Đà Nẵng

Switch Distribute 1

int vlan 19

standby 19 ip 192.168.19.1

standby 19 prio 110

standby 19 preempt

int vlan 20

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 prio 110

standby 20 preempt

int vlan 21

standby 21 ip 192.168.21.1

standby 21 prio 110

standby 21 preempt

int vlan 22

standby 22 ip 192.168.22.1

standby 22 prio 110

standby 22 preempt

int vlan 150

standby 150 ip 200.200.150.1

standby 150 prio 110

standby 150 preempt

int vlan 111

standby 111 ip 192.168.200.33

standby 111 prio 110

standby 111 preempt

Switch Distribution 2

int vlan 19

standby 19 ip 192.168.19.1

standby 19 prio 90

int vlan 20

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 prio 90

int vlan 21

standby 21 ip 192.168.21.1

standby 21 prio 90

int vlan 22

standby 22 ip 192.168.22.1

standby 22 prio 90

int vlan 150

standby 150 ip 200.200.150.1

standby 150 prio 90

int vlan 111

standby 111 ip 192.168.200.33

standby 111 prio 90

end

copy running-config startup-config

## Cấu hình Firewall ASA

### Khu vực TPHCM

#### Sau khi cấu hình interface cho thiết bị ASA, chúng ta sẽ tiến hành đặt tên các zone phù hợp với các interface của Firewall ASA, interface g1/4 và g1/5 nối với 2 Router biên, sẽ tương ứng với hai vùng OUTSIDE, interface g1/3 nối với khu vực Server, ta sẽ đặt tên zone là DMZ. Và hai interface còn lại là g1/1 và g1/2 nối với hai Switch Core, sẽ là vùng INSIDE.

access-list 110 permit tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq www

access-list 110 permit udp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq domain

access-list 110 permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.31 any eq 22

access-list 110 permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.31 any eq telnet

access-list 110 permit ip any any

access-list 10 permit 192.168.15.0 0.0.0.31

end

copy running-config startup-config

ASA 1 và 2

interface G1/4

nameif  OUTSIDE1

security-level 20

interface G1/5

nameif OUTSIDE2

security-level 20

interface G1/3

nameif DMZ

security-level 60

interface G1/1

nameif INSIDE1

security-level 100

interface G1/2

nameif INSIDE2

security-level 100

#### Do ASA là một tường lửa vật lý, nên ta cần phải đặt các rule access list để lọc các traffic vào ra phù hợp với chính sách bảo mật của công ty.

ASA 1

object network DMZ

subnet 10.10.10.0 255.255.255.240

description SERVER NETWORK

access-list OUT-IN extended permit udp any host 10.10.10.2 eq domain

access-list OUT-IN extended permit tcp any host 10.10.10.2 eq www

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0 any

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.0 any

access-list OUT-IN extended permit ip 10.10.11.0 255.255.255.240 any

access-list OUT-IN extended permit ip 10.10.12.0 255.255.255.240 any

access-list OUT-IN extended permit icmp any any echo-reply

access-list OUT-IN extended permit icmp6 any any

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.34 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.38 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.42 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.46 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.50 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.54 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.58 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.62 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.33 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.37 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit udp any host 10.10.10.7

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.89 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.77 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.94 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.98 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.102 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.106 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.114 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.118 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.126 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.122 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.93 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.97 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit tcp any host 10.10.10.2 eq domain

access-list OUT-IN extended permit udp any host 10.10.10.3 eq domain

access-list DMZ-ANY extended permit ip object DMZ any

access-list DMZ-ANY extended permit icmp6 any any

access-list IN-OUT extended permit ip any object DMZ

access-list IN-OUT extended permit ip any 192.168.0.0 255.255.0.0

access-list IN-OUT extended permit ip any 10.10.11.0 255.255.255.240

access-list IN-OUT extended permit tcp any any eq www

access-list IN-OUT extended permit tcp any any eq domain

access-list IN-OUT extended permit udp any any eq domain

access-list IN-OUT extended permit icmp any any

access-list IN-OUT extended permit icmp6 any any

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.33

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.37

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.34

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.38

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.42

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.46

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.50

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.58

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.62

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.54

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.89

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.77

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.94

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.98

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.102

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.106

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.114

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.118

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.126

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.122

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.93

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.97

access-group OUT-IN in interface OUTSIDE1

access-group OUT-IN in interface OUTSIDE2

access-group DMZ-ANY in interface DMZ

access-group IN-OUT in interface INSIDE1

access-group IN-OUT in interface INSIDE2

#### IN-DMZ là ACL extended được dùng để cho phép tất cả các gói ip của khu vực DMZ. OUT-DMZ là ACL extended cho phép các đường mạng outside chỉ được sử dụng dịch vụ duyệt web. Sau khi tạo ACL, chúng ta sẽ áp nó vào các zone đã tạo trước đó.

ASA 2

object network DMZ

subnet 10.10.10.0 255.255.255.240

description SERVER NETWORK

access-list OUT-IN extended permit udp any host 10.10.10.2 eq domain

access-list OUT-IN extended permit tcp any host 10.10.10.2 eq www

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0 any

access-list OUT-IN extended permit ip 10.10.11.0 255.255.255.240 any

access-list OUT-IN extended permit ip 10.10.12.0 255.255.255.240 any

access-list OUT-IN extended permit icmp any any echo-reply

access-list OUT-IN extended permit icmp6 any any

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.34 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.38 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.42 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.46 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.50 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.54 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.58 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.62 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.33 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.37 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit udp any host 10.10.10.7

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.89 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.77 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.94 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.98 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.102 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.106 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.114 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.118 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.126 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.122 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.93 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.97 192.168.15.0 255.255.255.224

access-list OUT-IN extended permit tcp any host 10.10.10.2 eq domain

access-list OUT-IN extended permit udp any host 10.10.10.3 eq domain

access-list DMZ-ANY extended permit ip object DMZ any

access-list DMZ-ANY extended permit icmp6 any any

access-list IN-OUT extended permit ip any object DMZ

access-list IN-OUT extended permit ip any 192.168.0.0 255.255.0.0

access-list IN-OUT extended permit ip any 10.10.11.0 255.255.255.240

access-list IN-OUT extended permit tcp any any eq www

access-list IN-OUT extended permit tcp any any eq domain

access-list IN-OUT extended permit udp any any eq domain

access-list IN-OUT extended permit icmp any any

access-list IN-OUT extended permit icmp6 any any

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.33

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.37

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.34

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.38

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.42

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.46

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.50

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.58

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.62

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.54

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.89

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.77

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.94

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.98

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.102

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.106

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.114

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.118

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.126

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.122

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.93

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.15.0 255.255.255.224 host 172.16.0.97

access-group OUT-IN in interface OUTSIDE1

access-group OUT-IN in interface OUTSIDE2

access-group DMZ-ANY in interface DMZ

access-group IN-OUT in interface INSIDE1

access-group IN-OUT in interface INSIDE2

### Khu vực Đà Nẵng

#### Cấu hình tương tự khu vực TPHCM

interface G1/3

nameif  OUTSIDE_DN1

security-level 20

interface G1/4

nameif OUTSIDE_DN2

security-level 20

interface G1/5

nameif DMZ_DN

security-level 60

interface G1/1

nameif INSIDE_DN1

security-level 100

interface G1/2

nameif INSIDE_DN2

security-level 100

#### Áp dụng ACL vào ASA

object network DMZ_DN

subnet 10.10.11.0 255.255.255.240

description SERVER NETWORK

access-list OUT-IN extended permit udp any host 10.10.10.2 eq domain

access-list OUT-IN extended permit tcp any host 10.10.11.2 eq www

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0 any

access-list OUT-IN extended permit ip 10.10.10.0 255.255.255.240 any

access-list OUT-IN extended permit ip 10.10.11.0 255.255.255.240 any

access-list OUT-IN extended permit icmp6 any any

access-list OUT-IN extended permit icmp any any echo-reply

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.22.0 255.255.255.224 host 172.16.0.42

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.22.0 255.255.255.224 host 172.16.0.46

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.22.0 255.255.255.224 host 172.16.0.50

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.22.0 255.255.255.224 host 172.16.0.54

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.22.0 255.255.255.224 host 172.16.0.58

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.22.0 255.255.255.224 host 172.16.0.62

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.33 192.168.22.0 255.255.255.240

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.37 192.168.22.0 255.255.255.240

access-list DMZ-ANY extended permit ip object DMZ_DN any

access-list DMZ-ANY extended permit icmp6 any any

access-list IN-OUT extended permit ip any object DMZ_DN

access-list IN-OUT extended permit ip any 192.168.0.0 255.255.0.0

access-list IN-OUT extended permit ip any 10.10.10.0 255.255.255.240

access-list IN-OUT extended permit ip any 10.10.11.0 255.255.255.240

access-list IN-OUT extended permit tcp any any eq www

access-list IN-OUT extended permit tcp any any eq domain

access-list IN-OUT extended permit udp any any eq domain

access-list IN-OUT extended permit icmp any any

access-list IN-OUT extended permit icmp6 any any

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.42 192.168.22.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.46 192.168.22.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.50 192.168.22.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.54 192.168.22.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.58 192.168.22.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.62 192.168.22.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.22.0 255.255.255.240 host 172.16.0.33

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.22.0 255.255.255.240 host 172.16.0.37

access-group OUT-IN in interface OUTSIDE_DN1

access-group OUT-IN in interface OUTSIDE_DN2

access-group DMZ-ANY in interface DMZ_DN

access-group IN-OUT in interface INSIDE_DN1

access-group IN-OUT in interface INSIDE_DN2

### Khu vực Hà Nội

#### Cấu hình tương tự khu vực TPHCM

interface G1/3

nameif  OUTSIDE_HN1

security-level 20

interface G1/4

nameif OUTSIDE_HN2

security-level 20

interface G1/5

nameif DMZ_HN

security-level 60

interface G1/1

nameif INSIDE_HN1

security-level 100

interface G1/2

nameif INSIDE_HN2

security-level 100

#### Áp dụng ACL vào ASA

object network DMZ_HN

subnet 10.10.12.0 255.255.255.240

description SERVER NETWORK

access-list OUT-IN extended permit udp any host 10.10.12.2 eq domain

access-list OUT-IN extended permit tcp any host 10.10.12.2 eq www

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0 any

access-list OUT-IN extended permit ip 10.10.10.0 255.255.255.240 any

access-list OUT-IN extended permit ip 10.10.12.0 255.255.255.240 any

access-list OUT-IN extended permit icmp6 any any

access-list OUT-IN extended permit icmp any any echo-reply

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.26.0 255.255.255.224 host 172.16.0.102

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.26.0 255.255.255.224 host 172.16.0.106

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.26.0 255.255.255.224 host 172.16.0.114

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.26.0 255.255.255.224 host 172.16.0.118

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.26.0 255.255.255.224 host 172.16.0.126

access-list OUT-IN extended permit ip 192.168.26.0 255.255.255.224 host 172.16.0.122

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.93 192.168.26.0 255.255.255.240

access-list OUT-IN extended permit ip host 172.16.0.97 192.168.26.0 255.255.255.240

access-list DMZ-ANY extended permit ip object DMZ_HN any

access-list DMZ-ANY extended permit icmp6 any any

access-list IN-OUT extended permit ip any object DMZ_HN

access-list IN-OUT extended permit ip any 192.168.0.0 255.255.0.0

access-list IN-OUT extended permit ip any 10.10.10.0 255.255.255.240

access-list IN-OUT extended permit ip any 10.10.12.0 255.255.255.240

access-list IN-OUT extended permit tcp any any eq www

access-list IN-OUT extended permit tcp any any eq domain

access-list IN-OUT extended permit udp any any eq domain

access-list IN-OUT extended permit icmp any any

access-list IN-OUT extended permit icmp6 any any

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.102 192.168.26.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.106 192.168.26.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.114 192.168.26.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.118 192.168.26.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.126 192.168.26.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip host 172.16.0.122 192.168.26.0 255.255.255.224

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.26.0 255.255.255.240 host 172.16.0.93

access-list IN-OUT extended permit ip 192.168.26.0 255.255.255.240 host 172.16.0.97

access-group OUT-IN in interface OUTSIDE_HN1

access-group OUT-IN in interface OUTSIDE_HN2

access-group DMZ-ANY in interface DMZ_HN

access-group IN-OUT in interface INSIDE_HN1

access-group IN-OUT in interface INSIDE_HN2

## Cấu hình Access Control List

### Khu vực TPHCM

#### Cấu hình Access List cho tất cả switch và Router R1, R2 chỉ cho phép phòng kỹ thuật truy cập Telnet và SSH đến.

access-list 10 permit 192.168.15.0 0.0.0.31 line vty 0 4

access-class 10 in

Switch Distribution 1 và 2

access-list 1 permit 192.168.15.0 0.0.0.31

access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.15 eq ftp access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.15 eq pop3 access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.15 eq smtp

access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq 22

access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq telnet

access-list 110 deny udp 200.200.100.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.15 eq tftp access-list 110 permit tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq www

access-list 110 permit udp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq domain access-list 110 permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.31 any eq 22

access-list 110 permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.31 any eq telnet access-list 110 permit ip any any

inter range g1/0/19-22 ip access-group 110 out inter po 2

ip access-group 110 out inter po 3

ip access-group 110 out

### Khu vực Đà Nẵng

#### Cấu hình Access List cho tất cả các Switch và Router R3, R4 chỉ cho phép phòng kỹ thuật TPHCM và Đà Nẵng truy cập Telnet và SSH đến

access-list 10 permit 192.168.17.0 0.0.0.31 access-list 10 permit 192.168.24.0 0.0.0.15 line vty 0 4

access-class 10 in

Switch Distribution 1 và 2

access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 10.10.11.0 0.0.0.15 eq ftp access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 10.10.11.0 0.0.0.15 eq pop3 access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 10.10.11.0 0.0.0.15 eq smtp access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq 22

access-list 110 deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq telnet

access-list 110 deny udp 200.200.100.0 0.0.0.255 10.10.11.0 0.0.0.15 eq tftp access-list 110 permit tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq www

access-list 110 permit udp 200.200.100.0 0.0.0.255 any eq domain access-list 110 permit tcp 192.168.24.0 0.0.0.15 any eq 22

access-list 110 permit tcp 192.168.24.0 0.0.0.15 any eq telnet access-list 110 permit ip any any

inter range g1/0/19-22 ip access-group 110 out inter po 2

ip access-group 110 out inter po 3

ip access-group 110 out

## Cấu hình Port Security

### Khu vực Quận 7

#### Để ngăn chặn người lạ xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ, chúng ta sẽ cấu hình Port Security trên các Switch Access dựa vào địa chỉ MAC của các thiết bị để bảo vệ port, nếu có một thiết bị lạ được gắn vào Switch, port sẽ tự động tắt.

Switch Access Tiếp Tân

inter range f0/3-24

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

shutdown

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0007.ECCC.801E

end

copy running-config startup-config

Switch Access Nhân sự inter range f0/3-24

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

shutdown

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0090.2B18.5472

end

copy running-config startup-config

Switch Access Kế toán

inter range f0/3-24

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

shutdown

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0090.21DD.9A5B

Switch Access Kinh Doanh

inter range f0/3-24

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

shutdown

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 00D0.BC26.6853

end

copy running-config startup-config

Switch Access Marketing

inter range f0/3-24

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

shutdown

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0060.3E3C.7559

end

copy running-config startup-config

Switch Access Phòng kỹ thuật

inter range f0/5-24

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

shutdown

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0001.9752.723E

int f0/4

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address  0001.97A8.1918

end

copy running-config startup-config

Switch Access Phòng ban

inter range f0/5-24

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

shutdown

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0001.6413.799B

int f0/2

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address  0060.2F9C.CCBB

int f0/3

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address  0010.117D.AE68

end

copy running-config startup-config

inter range f0/5-24 switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0001.6413.799B int f0/2

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0060.2F9C.CCBB int f0/3

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0010.117D.AE68

### Khu vực Đà Nẵng

Switch Access Phòng kĩ thuật

inter range f0/5-24 switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 00D0.BC14.7DD6

int f0/2

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 000D.BD62.362A

Switch Access Phòng kinh doanh

inter range f0/3-24 switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0001.43DB.242D

Switch Access Phòng hành chính

inter range f0/3-24 switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 00E0.8FC8.D29B

Switch Access Phòng tiếp tân

inter range f0/3-24

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0090.0CAA.478D

### Khu vực Hà Nội

Switch Access Phòng kĩ thuật

inter range f0/5-24 switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0007.EC76.2646

int f0/2

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 00E0.B087.DD0E

Switch Access Phòng kinh doanh

inter range f0/3-24 switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0060.3E97.37A7

Switch Access Phòng hành chính

inter range f0/3-24 switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0002.1615.0AA5

Switch Access Phòng tiếp tân

inter range f0/3-24

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security vio shut

shutdown ex

int f0/1

switchport mode access switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address 0060.70B6.C388

## Cấu hình SSH access

#### Trên tất cả các thiết bị Router, Multilayer Switch, chúng ta sẽ cấu hình bảo mật cơ bản, đồng thời chỉ cho phép phòng kỹ thuật được phép truy cập SSH vào.

### Khu vực Quận 7

Cấu hình SSH access Local trên các thiết bị Multilayer Switch và Router

line console 0 pass dulichquan7 login

exit

enable secret level 15 vanphongcongtidulichquan7 banner motd "KHONG PHAN SU MIEN VAO" exit

conf t

service password-encryption security passwords min-length 10

login block-for 180 attempts 4 within 120 ip domain-name dulichquan7.com

no ip domain-lookup

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 username adminlocalQ7 secret dulichcompanyquan7 ip ssh ver 2

aaa new-model

aaa authentication login ADMINLOCALQ7 local line vty 0 4

exec-timeout 5 30 transport input SSH login local

login authentication ADMINLOCALQ7 exit

do copy running-config startup-config

Cấu hình SSH access Local trên thiết bị Tường lửa

username adminlocalQ7 password dulichcompanyquan7 encrypted aaa authentication ssh console local

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 yes

ssh 192.168.17.0 255.255.255.224 INSIDE ssh 192.168.17.0 255.255.255.224 INSIDE2

ssh timeout 20

Cấu hình SSH access Central trên các thiết bị Core 1

aaa new-model

aaa authentication login Central group radius local radius-server host 172.16.0.17

radius-server key dulichcompanyquan7

username admincentralQ7 password dulichcompanyquan7 line vty 0 4

login authentication admincentralQ7 exit

Core 2

aaa new-model

aaa authentication login Central group radius local radius-server host 172.16.0.29

radius-server key dulichcompanyquan7

username admincentralQ7 password dulichcompanyquan7 line vty 0 4

login authentication admincentralQ7 exit

Distribution 1

aaa new-model

aaa authentication login Central group radius local radius-server host 172.16.0.18

radius-server key dulichcompanyquan7

username admincentralQ7 password dulichcompanyquan7 line vty 0 4

login authentication admincentralQ7 exit

Distribution 2

aaa new-model

aaa authentication login Central group radius local radius-server host 172.16.0.30

radius-server key dulichcompanyquan7

username admincentralQ7 password dulichcompanyquan7 line vty 0 4

login authentication admincentralQ7 exit

### Khu vực Thủ Đức

Cấu hình SSH access Local trên các thiết bị Multilayer Switch và Router

line console 0 pass dulichthuduc login

exit

enable secret level 15 vanphongcongtidulichthuduc banner motd "KHONG PHAN SU MIEN VAO"

exit conf t

service password-encryption security passwords min-length 10

login block-for 180 attempts 4 within 120 ip domain-name dulichthuduc.com

no ip domain-lookup

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 username adminlocalTD secret dulichcompanythuduc ip ssh ver 2

aaa new-model

aaa authentication login ADMINLOCALTD local line vty 0 4

exec-timeout 5 30 transport input SSH login local

login authentication ADMINLOCALTD exit

do copy running-config startup-config

Cấu hình SSH access Local trên thiết bị Tường lửa

username adminlocalTD password dulichcompanythuduc encrypted aaa authentication ssh console local

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 YES

ssh 192.168.24.0 255.255.255.240 INSIDE_TD ssh 192.168.24.0 255.255.255.240 INSIDE2_TD ssh 192.168.17.0 255.255.255.224 OUTSIDE_TD ssh 192.168.17.0 255.255.255.224 OUTSIDE2_TD

ssh timeout 20

Cấu hình SSH access Central trên các thiết bị Core 1

aaa new-model

aaa authentication login Central group radius local radius-server host 172.16.0.49

radius-server key dulichcompanythuduc

username admincentralTD password dulichcompanythuduc line vty 0 4

login authentication admincentralTD ex

Core 2

aaa new-model

aaa authentication login Central group radius local radius-server host 172.16.0.57

radius-server key dulichcompanythuduc

username admincentralTD password dulichcompanythuduc line vty 0 4

login authentication admincentralTD ex

Distribution 1

aaa new-model

aaa authentication login Central group radius local

radius-server host 172.16.0.50

radius-server key dulichcompanythuduc

username admincentralTD password dulichcompanythuduc line vty 0 4

login authentication admincentralTD ex

Distribution 2

aaa new-model

aaa authentication login Central group radius local radius-server host 172.16.0.62

radius-server key dulichcompanythuduc

username admincentralTD password dulichcompanythuduc line vty 0 4

login authentication admincentralTD ex

## Cấu hình NTP, Syslog

#### Khu vực Quận 7 và Thủ Đức sẽ sử dụng một NTP và Syslog Server là 10.10.10.7.

#### Cấu hình NTP cho tất cả thiết bị ở cả hai chi nhánh với key là 1 và mật khẩu là NTPpa55

ntp server 10.10.10.7 ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp authentication-key 1 md5 NTPpa55 ntp update-calendar

exit

clock set 20:11:00 Nov 7 2022 logging 10.10.10.7

service timestamps log datetime msec

## Cấu hình VPN-IPSec

#### Để hai chi nhánh có thể kết nối với nhau, chúng ta sẽ sử dụng VPN để tạo một mạng riêng ảo, tất cả các VLAN và mạng trong công ti sẽ gửi tin cho nhau thông qua đường hầm Tunnel.

#### Chúng ta sẽ tạo cấu hình chức năng này trên 4 Router R1, R2, R3, R4. Trong đó,

#### chúng ta sẽ tạo 4 đường hầm từ R1 đến R3, R2 đến R4, R1 đến R4 và R2 đến R3.

Tạo đường hầm từ R1 đến R3 trên Router R1

int Tunnel1

ip add 192.168.1.1 255.255.255.252

tunnel mode gre ip tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.10 no shut

exit

Tạo đường hầm từ R3 đến R1 trên Router R3

int Tunnel1

ip add 192.168.1.2 255.255.255.252

tunnel mode gre ip tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.2 no shut

Tạo đường hầm từ R2 đến R4 trên Router R2

int Tunnel1

ip add 192.168.2.1 255.255.255.252

tunnel mode gre ip tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.14 no shut

exit

Tạo đường hầm từ R4 đến R2 trên Router R4

int Tunnel1

ip add 192.168.2.2 255.255.255.252

tunnel mode gre ip tunnel source S0/1/0

tunnel destination 209.165.100.6 no shut

exit

#### Tạo các ACL để cho phép mạng VLAN và Server được phép đi vào đường hầm.

#### Các mạng còn lại muốn ra ngoài internet sẽ phải NAT.

Router R1

ip access-list extended VPN

permit gre host 209.165.100.2 host 209.165.100.10

permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.10.11.0 0.0.0.15 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.15 10.10.11.0 0.0.0.15

permit ip 10.10.10.0 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.255.255 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.34 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.38 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.42 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.46 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.50 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.58 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.62 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.54 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.33 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.37

permit tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 host 10.10.11.3 eq www permit tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 host 10.10.10.3 eq www

Router R2

ip access-list extended VPN

permit gre host 209.165.100.6 host 209.165.100.14

permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.10.11.0 0.0.0.15 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.15 10.10.11.0 0.0.0.15

permit ip 10.10.10.0 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.255.255 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.34 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.38 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.42 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.46 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.50 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.54 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.58 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.62 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.37 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.33

permit tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 host 10.10.11.3 eq www permit tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 host 10.10.10.3 eq www

exit

Router R3

ip access-list extended VPN

permit gre host 209.165.100.10 host 209.165.100.2

permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.10.10.0 0.0.0.15 permit ip 10.10.11.0 0.0.0.15 10.10.10.0 0.0.0.15

permit ip 10.10.11.0 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.255.255 permit ip host 172.16.0.34 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.38 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.42 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.46 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.50 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.58 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.62 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.54 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.33 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.37 192.168.17.0 0.0.0.31

permit tcp host 10.10.11.3 200.200.200.0 0.0.0.255 eq www permit tcp host 10.10.10.3 200.200.100.0 0.0.0.255 eq www exit

Router R4

ip access-list extended VPN

permit gre host 209.165.100.14 host 209.165.100.6

permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.10.10.0 0.0.0.15 permit ip 10.10.11.0 0.0.0.15 10.10.10.0 0.0.0.15

permit ip 10.10.11.0 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.255.255 permit ip host 172.16.0.34 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.38 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.42 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.46 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.50 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.58 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.62 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.54 192.168.17.0 0.0.0.31

permit ip host 172.16.0.33 192.168.17.0 0.0.0.31 permit ip host 172.16.0.37 192.168.17.0 0.0.0.31

permit tcp host 10.10.11.3 200.200.200.0 0.0.0.255 eq www permit tcp host 10.10.10.3 200.200.100.0 0.0.0.255 eq www

#### Sau khi đã tạo đường hầm xong, chúng ta sẽ tiến hành cấu hình IPsec trên các Router.

Router R1

crypto isakmp policy 10 encryption aes 256 authentication pre-share group 1

exit

crypto isakmp key vpncisco123 address 209.165.100.10 crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac crypto map R1-R3 10 ipsec-isakmp

description VPN connection to R3 set peer 209.165.100.10

set transform-set VPN-SET set pfs

match address VPN exit

int s0/1/0

crypto map R1-R3 exit

Router R2

conf t

crypto isakmp policy 10 encryption aes 256 authentication pre-share group 1

exit

crypto isakmp key vpncisco123 address 209.165.100.14 crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac crypto map R2-R4 10 ipsec-isakmp

description VPN connection to R4 set peer 209.165.100.14

set transform-set VPN-SET set pfs

match address VPN exit

int s0/1/0

crypto map R2-R4 exit

Router R3

crypto isakmp policy 10 encryption aes 256 authentication pre-share group 1

exit

crypto isakmp key vpncisco123 address 209.165.100.2 crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac crypto map R3-R1 10 ipsec-isakmp

description VPN connection to R1 set peer 209.165.100.2

set pfs

set transform-set VPN-SET match address VPN

exit

int s0/1/0

crypto map R3-R1 exit

Router R4

crypto isakmp policy 10 encryption aes 256 authentication pre-share group 1

exit

crypto isakmp key vpncisco123 address 209.165.100.6 crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac crypto map R4-R2 10 ipsec-isakmp

description VPN connection to R2 set peer 209.165.100.6

set transform-set VPN-SET set pfs

match address VPN exit

int s0/1/0

crypto map R4-R2 exit

## Cấu hình NAT

#### Ở phần trên, chúng ta đã cấu hình VPN cho các mạng thuộc VLAN để chúng có thể đi qua các đường hầm. Vậy để những mạng khác không thuộc VLAN cần truy cập đến doanh nghiệp ví dụ như website, thì NAT sẽ là giải pháp để các mạng khu vực OUTSIDE có thể truy cập vào website hoặc mạng trong công ti muốn gửi gói tin ra khu vực OUTSIDE. Chúng ta sẽ đặt ACL của NAT với câu lệnh ngược lại với ACL của VPN

Router R1

ip access-list extended NAT

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.10.11.0 0.0.0.15 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.15 10.10.11.0 0.0.0.15

deny ip 10.10.10.0 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.34 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.38 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.42 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.46 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.50 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.58 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.62 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.54 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.37 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.33

deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 host 10.10.11.3 eq www deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 host 10.10.10.3 eq www permit ip any any

exit

int s0/1/0 ip nat out int g0/0/0 ip nat in int g0/0/1 ip nat in exit

ip nat inside source list NAT interface Serial0/1/0 overload

ip nat inside source static udp 10.10.10.3 53 209.165.100.2 53 ip nat inside source static tcp 10.10.10.3 80 209.165.100.2 80

Router R2

ip access-list extended NAT

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.10.11.0 0.0.0.15 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.15 10.10.11.0 0.0.0.15

deny ip 10.10.10.0 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.34 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.38 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.42 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.46 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.50 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.54 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.58 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.62 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.37 deny ip 192.168.17.0 0.0.0.31 host 172.16.0.33

deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 host 10.10.11.3 eq www deny tcp 200.200.100.0 0.0.0.255 host 10.10.10.3 eq www permit ip any any

exit

int s0/1/0 ip nat out ex

int g0/0/0 ip nat in

exit

int g0/0/1 ip nat in exit

ip nat inside source list NAT interface Serial0/1/0 overload

ip nat inside source static udp 10.10.10.3 53 209.165.100.6 53 ip nat inside source static tcp 10.10.10.3 80 209.165.100.6 8080

Router R3

ip access-list extended NAT

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.10.10.0 0.0.0.15 deny ip 10.10.11.0 0.0.0.15 10.10.10.0 0.0.0.15

deny ip 10.10.11.0 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip host 172.16.0.34 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.38 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.42 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.46 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.50 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.58 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.62 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.54 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.37 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.33 192.168.17.0 0.0.0.31

deny tcp host 10.10.11.3 200.200.200.0 0.0.0.255 eq www deny tcp host 10.10.10.3 200.200.100.0 0.0.0.255 eq www permit ip any any

exit

int s0/1/0 ip nat out ex

int g0/0/0 ip nat in exit

ip nat inside source list NAT interface Serial0/1/0 overload

ip nat inside source static tcp 10.10.11.3 80 209.165.100.10 80

Router R4

ip access-list extended NAT

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.10.10.0 0.0.0.15 deny ip 10.10.11.0 0.0.0.15 10.10.10.0 0.0.0.15

deny ip 10.10.11.0 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip host 172.16.0.34 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.38 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.42 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.46 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.50 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.58 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.62 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.54 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.33 192.168.17.0 0.0.0.31 deny ip host 172.16.0.37 192.168.17.0 0.0.0.31

deny tcp host 10.10.11.3 200.200.200.0 0.0.0.255 eq www deny tcp host 10.10.10.3 200.200.100.0 0.0.0.255 eq www permit ip any any

exit

int s0/1/0 ip nat out ex

int g0/0/0 ip nat in ex

ip nat inside source list NAT interface Serial0/1/0 overload

ip nat inside source static tcp 10.10.11.3 80 209.165.100.14 8080

## Qos Concept

#### Cấu hình các QoS Concept cho tất cả các switch Distribute ở hai chi nhánh, cài đặt dịch vụ Mail và Web với băng thông 10 Mbit, dịch vụ FTP với 20 Mbit, dịch vụ SSH và Telnet với băng thông là 5 Mbit, dịch vụ ICMP với băng thông 100 Kbit.

class-map match-any MAIL match protocol pop3

match protocol smtp

ex

class-map match-any WEB match protocol http

match protocol https match protocol dns ex

class-map match-any FTP match protocol ftp

match protocol tftp ex

class-map match-any REMOTE match protocol ssh

match protocol telnet ex

class-map ICMP match protocol icmp ex

policy-map QoS class MAIL bandwidth 10000 set ip dscp af11 ex

class WEB bandwidth 10000

random-detect dscp-based ex

class FTP bandwidth 20000 ex

class REMOTE bandwidth 5000 ex

class ICMP bandwidth 100

random-detect dscp-based ex

ex

inter range g1/0/19-22 service-policy output QoS inter po 2

service-policy output QoS inter po 3

service-policy output QoS

## Chương trình demo

### Kiểm tra DHCP

#### Hình 4.34 Các PC lấy DHCPv4 và DHCPv6 thành công

### Kiểm tra gửi gói tin

#### Hình 4.35 Các VLAN ping với nhau bằng IPv4 thành công

#### Hình 4.36 Các VLAN ping với nhau bằng IPv6 thành công

### Kiểm tra ACL

#### Hình 4.37 Khách hàng truy cập được web

#### Hình 4.38 Khách hàng không truy cập dịch vụ FTP

#### Hình 4.39 Khách hàng không thể Telnet/SSH đến các thiết bị trong công ti

#### Hình 4.40 Khi ping đến OUTSIDE thì cho phép OUTSIDE reply

#### Hình 4.41 Nhưng OUTSIDE không thể ping vào trong công ty

### Kiểm tra dịch vụ NTP và Syslog

#### Hình 4.42 Syslog Server ghi lại nhật ký đăng nhập vào các thiết bị

### Kiểm tra backup

#### Hình 4.43 Cấu hình HSRP trên Distribution 1 ở trạng thái acitve

hsr

#### Hình 4.44 Cấu hình HSRP trên Distribution 1 ở trạng thái stanby

#### Hình 4.45 Khi Switch Distribution 1 hoạt động bình thường, nó sẽ chiếm quyền gửi gói tin

#### Hình 4.46 Khi Distribution 1 bị hư, Distribution 2 sẽ đứng lên chiếm quyền

#### Hình 4.47 Khi này các gói tin gửi đi sẽ đi qua Distribution 2

### Kiểm tra Wifi

#### Hình 4.48 Các thiết bị không dây kết nối wifi thành công

#### Hình 4.49 Thiết bị kết nối với WLAN nào thì sẽ nhận DHCP tương ứng

### Kiểm tra Port Security

#### Hình 4.50 Port F0/1 mặc định của máy Lễ tân

#### Hình 4.51 Port F0/1 khi nối thiết bị khác

### Kiểm tra SSH Access

#### Phòng kỹ thuật của trụ sở quận 7 có quyền truy cập SSH vào tất cả các thiết bị ở cả hai chi nhánh. Trong khi đó phòng kỹ thuật ở chi nhánh Thủ Đức chỉ có thể truy cập SSH vào các thiết bị ở Thủ Đức.

#### Hình 4.52 Phòng Kỹ thuật ở quận 7 có thể truy cập SSH vào các thiết bị ở quận 7

#### Hình 4.53 Phòng Kỹ thuật ở quận 7 có thể truy cập SSH vào các thiết bị ở Thủ Đức

#### Hình 4.54 Phòng Kỹ thuật ở Thủ Đức có thể truy cập SSH vào các thiết bị ở Thủ Đức

#### Hình 4.55 Phòng Kỹ thuật ở Thủ Đức không thể truy cập SSH vào các thiết bị ở quận 7

### Kiểm tra VPN-IPsec

#### Hình 4.56 Hai VLAN hai chi nhánh ping thành công

#### Hình 4.57 Mạng VLAN đi qua tunnel

### Kiểm tra NAT

#### Các VLAN kết nối ra outside sẽ được NAT

#### Hình 4.58 VLAN đi ra OUTSIDE thành công

#### Hình 4.59 Kiểm tra NAT trên R1

#### Hình 4.60 Kiểm tra NAT trên R2

#### Hình 4.61 Kiểm tra NAT trên R3

#### Hình 4.62 Kiểm tra NAT trên R4

### Kiểm tra QoS Concept

#### Hình 4.63 kiểm tra QoS của các traffic

#### Hình 4.64 kiểm tra QoS của các traffic

# CHƯƠNG 5 - KẾT LUẬN

#### Nhìn chung, mô hình hệ thống mạng cũng đã hoàn thiện. Toàn bộ hệ thống đã được thiết kế và cấu hình trên Cisco Packet Tracer. Mô hình đáp ứng được các yêu cầu mà khách hàng đưa ra như các máy có thể ping được với nhau trong cùng một vlan, có trang web, có thể gửi file, truy cập website thông qua mạng internet, có cấu hình HSRP và STP để dự phòng và chống lặp. Ngoài ra, các phòng chức năng cũng được cấu hình mạng không dây với cấu hình bảo mật WPA2- Enterprise, có cấu hình đầy đủ các chức năng bảo mật như tường lửa, access list, VPN-Ipsec, SSH access, DHCP Snooping và Port security.

#### Để mô hình hệ thống mạng được hoàn thiện hơn trong tương lai thì chúng ta cần phải nâng cấp tính bảo mật của mô hình. Thêm một số tính năng cần thiết như mở rộng thêm nhiều điểm truy cập, mở rộng mô hình thêm nhiều thiết bị hơn

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

#### Configuring DHCPv6 (both stateless and stateful) in Packet Tracer. (n.d.). Computernetworking. Retrieved May 27, 2022, from https://computernetworking747640215.wordpress.com/2019/11/05/configuring-dhcpv6- both-stateless-and-stateful-in-packet-tracer/

#### Cấu hình HSRP CISCO. (n.d.). Https://Securityzone.Vn/. Retrieved May 27, 2022, from https://securityzone.vn/t/lab-13-cau-hinh-hsrp-cisco.182/

# PHỤ LỤC

- Password console : dulichquan7

- Password console : dulichthuduc

- Password enable : vanphongcongtidulichquan7

- Password enable : vanphongcongtidulichthuduc

- Account truy cập SSH LOCAL : username : adminlocalQ7 , password : dulichcompanyquan7

- Account truy cập SSH LOCAL : username : adminlocalTD , password : dulichcompanythuduc

- Account truy cập SSH CENTRAL: username : admincentralQ7 , password : dulichcompanyquan7

- Account truy cập SSH CENTRAL : username : admincentralTD , password

#### : dulichcompanythuduc

- Domain name : dulichquan7.com

- Domain name : dulichthuduc.com

- Account FTP : username : admin , password: 123456

- Password truy cập vào WLC :

#### WLC_Q7 : https://192.168.200.4, user: admin , password: Cisco123 WLC_TD :https://192.168.200.34, user: admin, password: Cisco123

- Password vtp Q7: dulichquan7

- Password vtp TD: dulichthuduc